##### СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

##### (комплектация)

##### Том I. Генеральный план МО СП «Итанцинское». Положения о территориальном планировании

СОСТАВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| № п/п | Наименование | № листа | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА |  | 3 |
|  | ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: |  |  |
| 1 | Схема положения сельского поселения в планировочной структуре района | 1 | 3 |
| 2 | Схема границ зон с особыми условиями использования | 2 | 3 |
| 3 | Проектный план | 3 | 3 |
| 4 | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения | 4 | 3 |

ОГЛАВЛЕНИЕ

| № п/п | Наименование разделов | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цели и задачи территориального планирования | 3 |
| 2. | Проектные предложения и перечень мероприятий по территориальному планированию МОСП «Итанцинское» | 4 |
| 2.1. | Земельный фонд. Границы земель различных категорий | 4 |
| 2.2. | Функциональное зонирование территории | 4 |
| 2.3. | Численность населения. Жилищное строительство | 5 |
| 2.4. | Стратегические направления развития сельского поселения | 6 |
| 2.5. | Социальная инфраструктура | 7 |
| 2.6. | Инженерная инфраструктура | 8 |
| 2.7. | Транспортная инфраструктура | 15 |
| 2.8. | Состав и границы зон с особыми условиями использования территории | 15 |
| 2.9. | Перечень территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 17 |
| 2.10. | Мероприятия по охране окружающей среды | 21 |
| 3. | Перечень объектов капитального строительства | 22 |

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Цели и задачи генерального плана:

- определение долгосрочной стратегии развития территории;

- разработка функционально-планировочной организации территории, разработка основных направлений развития инженерно-транспортной инфраструктуры;

- определение зон градостроительной активности на основе комплексного анализа экономических, социальных, экологических, историко-культурных и градостроительных условий, исходя из ресурсного потенциала территории.

Положения генерального плана МО СП «Итанцинское» являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

2.1. Земельный фонд. Границы земель различных категорий

Общая площадь земель МО СП «Итанцинское» составляет 98051 га. Территорию муниципального образования сельское поселение «Итанцинское» составляют исторически сложившиеся земли поселения, прилегающие к нему земли общего пользования, территории традиционного природопользования и земли для развития поселения.

Таблица 1

| № п/п | Категории | Ед. изм | Исх. год (2012 г.) | Расчётный срок (2032 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земли населенных пунктов | га | 625,2 | 639,4 |
| 2. | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 33217,7 | 33203,5 |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, телевидения | га | 217,5 | 217,5 |
| 4. | Земли лесного фонда | га | 63502,5 | 63502,5 |
| 5. | Земли водного фонда | га | 488,1 | 488,1 |
|  | Общая площадь в границах поселения | га | 98051 | 98051 |

  - Функциональное зонирование территории

Территориальное зонирование – зонирование территории по ее основной функции и возможностям к тому или иному виду освоения на базе комплексной оценки территории. Функциональное зонирование территории поселения выполнено с учетом обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности, предотвращения чрезмерной концентрации населения и производств, охраны от загрязнения окружающей природной среды, сохранения особо охраняемых природных территорий, в том числе природных ландшафтов, территорий историко-культурных объектов, а также сельскохозяйственных земель и лесных угодий.

Согласно Градостроительному Кодексу РФ и с учетом современного использования территории выделяются следующие территориальные зоны: жилые, общественно-деловые, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного назначения, зоны особо охраняемых территорий, зоны специального назначения, зоны размещения военных объектов и иные виды территориальных зон.

- Генеральным планом проведено функциональное зонирование территории, выделены следующие зоны:

Зонирование территории:

- Жилые зоны – территории населенных пунктов Кома, Итанца, Острог, Бурдуково, Покровка и Лиственничное;

- Зоны сельскохозяйственного использования – сельскохозяйственные угодья и территории сельскохозяйственных сооружений;

- Зоны рекреационного назначения - для массового отдыха людей;

- Производственные зоны;

- Зоны особо охраняемых территорий – памятники истории, памятники археологии;

- Зоны специального назначения – кладбища.

  - Численность населения. Жилищное строительство

Ориентировочный расчет перспективной численности населения МО СП «Итанцинское» произведен исходя из его экономической базы, имеющихся территориальных возможностей для перспективного развития и эколого-градостроительного положения в системе расселения.

Существующая и проектируемая численность населения

Таблица 2

| Населенный пункт | Существующая численность населения 2012 год | Первая очередь 2022 год | Расчетный срок 2032 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Кома | 858 | 880 | 1000 |
| Итанца | 987 | 1040 | 1100 |
| Острог | 93 | 110 | 120 |
| Бурдуково | 59 | 70 | 80 |
| Покровка | 250 | 270 | 300 |
| Лиственничное | 192 | 220 | 250 |
| Всего | 2439 | 2590 | 2850 |

Генеральным планом не предусматривается расширение  границ населенных пунктов поселения.

Таблица 3

| Населенный пункт | Направления территориального развития | Площадь проекти-руемой застройки, га (2012 г.) | Площади ИЖС на 1 очередь (2022 г.) | Площади ИЖС на расчетный срок (2032 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Покровка | в границах существующей застройки | 8,2 га | 4,0 га (16 уч. по 0,25 га) | 4,2 га (17 уч. по 0,25 га) |
| Бурдуково, Лиственничное, Клочнево | - | - | - | - |
| Кома | в границах существующей застройки | 14,4 га | 7,0 га (28 уч по 0,25 га) | 7,4 га (30 уч. по 0,25 га) |
| Итанца |  |  |  |  |
| Острог |  |  |  |  |
| Всего |  | 22,6 га | 11,0 га | 11,6 га |

  - Стратегические направления развития поселения

Сельское хозяйство.

Основная цель развития АПК – увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции, удовлетворение населения поселения и района в целом собственными продуктами питания, организаций пищевой и перерабатывающей промышленности сырьем, улучшение качества жизни сельских жителей и устойчивое развитие поселения. Целями на среднесрочную перспективу 2011-2015гг. являются:

- ускоренное развитие животноводства, развитие племенного дела, искусственное осеменение животных, улучшение породистых качеств животных, оптимизацию рационов кормления животных.

Промышленность.

Основная цель развития лесопромышленного комплекса  - это сохранение имеющегося производственного потенциала, проведение усовершенствования технологических процессов, увеличения объёмов производства выпуска качественной, конкурентоспособной промышленной продукции. Для этого необходимо провести мероприятия по созданию условий для:

- разработки бизнес-планов промышленными предприятиями;

- инвестиционной привлекательности местной промышленности;

- поиска рынка сбыта промышленной продукции;

- оказания помощи в получении льготных кредитов, для пополнения собственных оборотных средств.

  - Социальная инфраструктура

Развитие и совершенствование сферы обслуживания – непременное условие устойчивого развития населенных пунктов, способствующее принципиальному улучшению жизни населения.

В целом, по вопросу формирования системы обслуживания в поселении, можно выделить основные направления, предусмотренные генеральным планом поселения:

- обеспечение самодостаточности поселения по обеспечению населения сферой обслуживания;

- стимулирование развития мелкого и среднего бизнеса в сфере предоставления услуг.

Степень социальной зрелости каждого поселения, включая малочисленные, определяется наличием в нем полной номенклатуры объектов в указанных областях обслуживания на уровне, соответствующем его типологии, численности и месту в системе расселения.

Нормативная база для определения номенклатуры и объемов культурно-бытового строительства формируется на основе СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Уникальные объекты эпизодического спроса (театры, выставочные залы, спорткомплексы, университеты, научные центры, больница и прочие учреждения) концентрируются в республиканском центре г. Улан-Удэ и в районном центре с. Турунтаево.

  - Инженерная инфраструктура

Теплоснабжение

Потребителями тепла в общественных зданиях являются системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Теплоснабжение для общественно-административной застройки с. Кома и п. Итанца предусматривается централизованное  и децентрализованное от индивидуальных твердотопливных и газовых котлов, электрических отопительных приборов и нетрадиционных возобновляемых источников энергии (солнечных  коллекторов). Отопление общественно-административной застройки сёл Острог, Покровка, Бурдуково,  Лиственничное и  жилой усадебной застройки сохраняется печное.

с. Кома.   Проектом предусматривается реконструкция школьной  котельной: замена блочно–модульной котельной на твердом топливе теплопроизводительностью 1,2 Гкал/час. Проектом предлагается модульная котельная типа МКУ-В-1,2Р  с тремя  водогрейными котлами КВр-0,4к.

В состав блочно–модульной котельной помимо котельного оборудования включаются: автоматическая система топливоподачи и шлакозолоудаления; блочно- модульная установка водоподготовки  типа  ВПУ; дымовая труба; сетевые насосы; система автоматического управления работой котельной.

Блочно-модульная котельная располагается в быстровозводимом здании, обеспечивающем нормальное функционирование оборудования как в летних, так и в зимних условиях.

Существующие и проектируемые объекты соцкультбыта планируется перевести на теплоснабжение от модернизированной школьной котельной с закрытием котельной при сельской администрации.

п. Итанца.   Проектом предусматривается реконструкция котельной детского сада: вместо одного физически изношенного котла «Братск» предлагается установить два экономичных котлоагрегата  типа КВр-0,4 (один из которых резервный). Это позволит обеспечить бесперебойное  теплоснабжение детского сада. Котельная оснащается системами водоподготовки и очистки дымовых газов.

Котельная фельдшерско-акушерского пункта подлежит консервации с переводом потребителей на теплоснабжение от реконструируемой котельной дома культуры.

Котельная дома культуры подлежит техническому перевооружению с заменой котла «Универсал», выработавшего свой ресурс, двумя котлами типа КВр-0,2КБ. Это позволит более экономично расходовать топливо и электроэнергию, к тому же наличие резервного котла позволит осуществлять бесперебойное теплоснабжение потребителей. Котельная также оснащается системами водоподготовки и очистки дымовых газов.

Топливом для   котельных с. Кома и п. Итанца   на рассматриваемый период  сохраняется  твердое топливо  – бурый и каменный уголь  месторождений Восточной Сибири.  В перспективе, при газификации района сетевым газом, возможен перевод котельных  на сжигание природного газа.

Теплоснабжение жилой  застройки  сохраняется печное, а также от индивидуальных котельных – на твердом и газовом топливе.

Для покрытия тепловых нагрузок на систему горячего водоснабжения существующих и перспективных объектов общественно-административной застройки,  на кровле зданий предусматривается установка солнечных коллекторов. Гелиосистемы покроют нагрузку на горячее водоснабжение зданий, составляющую 9 кВт. Ввиду своей автономности солнечные коллектора могут устанавливаться индивидуально на каждое здание, при этом нет необходимости дополнительного устройства зданий,  сооружений и сетей.   В период, когда водопотребление незначительно, горячая вода аккумулируется в баках-аккумуляторах. При больших расходах воды водоразбор производится из баков. В качестве резерва в баках-аккумуляторах устанавливаются ТЭНы, которые работают в ночное время при отсутствии электрической нагрузки на освещение.

с.с. Острог, Покровка, Бурдуково, Лиственничное.   Теплоснабжение существующей и проектируемой  общественно-административной и жилой  застройки сёл на рассматриваемый период сохраняется децентрализованное, от индивидуальных твердотопливных, электрических и газовых котлов, а также печное.

Водоснабжение.

На рассматриваемый период водоснабжение села сохраняется децентрализованное из существующих скважин и индивидуальных шахтных колодцев.

с. Кома.  Для надежного водоснабжения  населения необходимо бурение артезианской скважины с водоразборной будкой суммарным водоотбором 2,5 м3/ч в восточной части села.  С целью приведения качества воды в соответствие с санитарными нормами, на существующих и проектируемом водозаборах предусматриваются бактерицидные станции с  установками обеззараживания воды УОВ.

Пожаротушение предусматривается из пожарных резервуаров.

п. Итанца. Для надежного и бесперебойного водоснабжения населения водой питьевого качества в районе проектируемой жилой застройки на западе п. Итанца необходимо бурение артезианской скважины с водоразборной будкой с суммарным водоотбором 2,0 м3/ч. С целью приведения качества воды в соответствие с санитарными нормами, на существующих и проектируемом водозаборах предусматриваются бактерицидные станции с  установками обеззараживания воды УОВ.

Пожаротушение предусматривается из пожарных резервуаров.

В перспективе (за расчетным сроком) необходимо строительство единого водозаборного узла для с. Кома и Итанца с централизованным водоснабжением.

с. Острог, Бурдуково.  На рассматриваемый период водоснабжение сел сохраняется децентрализованное из существующих скважин и индивидуальных шахтных колодцев.  С целью приведения качества воды в соответствие с санитарными нормами, на существующих и проектируемом водозаборах предусматриваются бактерицидные станции с  установками обеззараживания воды УОВ.

Пожаротушение предусматривается из пожарных резервуаров.

с. Покровка.  Для надежного водоснабжения  населения с. Покровка необходимо бурение артезианской скважины с водоразборной будкой суммарным водоотбором 0,5 м3/ч в районе нового строительства в северо-западной части села.

С целью приведения качества воды в соответствие с санитарными нормами, на существующих и проектируемом водозаборах предусматриваются бактерицидные станции с  установками обеззараживания воды УОВ.

Пожаротушение предусматривается из пожарных резервуаров.

с. Лиственничное.  На рассматриваемый период водоснабжение села сохраняется децентрализованное из существующих скважин и индивидуальных шахтных колодцев.  Для надежного водоснабжения  населения необходимо бурение артезианской скважины с водоразборной будкой суммарным водоотбором 0,5 м3/ч в южной части села.

С целью приведения качества воды в соответствие с санитарными нормами, на существующих и проектируемом водозаборах предусматриваются бактерицидные станции с  установками обеззараживания воды УОВ.

Пожаротушение предусматривается из пожарных резервуаров.

Канализация.

Для  МО СП «Итанцинское» на рассматриваемый период проектируется устройство как централизованной, так и децентрализованной  канализации с очисткой стоков на проектируемой станции биологической очистки.

с. Кома, Итанца.    На первую очередь от общественно-административных зданий и жилой застройки  предусматривается выгребная канализация за счет выгребов и  надворных уборных с   применением гидроизолированных снаружи и изнутри выгребов с вывозом стоков на проектируемые очистные сооружения полной биологической очистки. На расчетный срок проектируется  устройство централизованной канализации.  Для очистки и утилизации стоки планируется перекачивать на проектируемые локальные  очистные  сооружения с. Кома. Станцию биологической очистки предлагается разместить к западу от села. Производительность очистных сооружений  принимается 50 м3/сут на первую очередь с расширением на расчетный срок до 80 м3/сут.

с. Острог, Лиственничное, Бурдуково, Покровка.    На первую очередь и расчетный срок от общественно-административных зданий и жилой застройки  предусматривается выгребная канализация за счет выгребов и  надворных уборных с   применением гидроизолированных снаружи и изнутри выгребов с вывозом стоков на проектируемые очистные сооружения полной биологической очистки с. Кома.

Сеть канализации.

Для самотечной канализации используются трубы чугунные или из полипропилена гофрированные с двухслойной стенкой типа «Прагма». Стыковые соединения полипропиленовых труб  предусматриваются с помощью муфт и специальных уплотнительных колец.

Средняя глубина заложения трубопроводов канализации принимается 2,5-3,0 м. При невозможности прокладки трубопроводов канализации на указанной глубине, возможна прокладка на меньшей глубине  в теплоизоляции с сопровождающим греющим кабелем.

На самотечных сетях канализации в местах поворотов, изменения уклонов и диаметров, а также на прямых участках (не менее чем через 35 м)  устраиваются смотровые колодцы.

Газоснабжение.

Развитие газоснабжения и газификации  МО СП «Итанцинское» предполагается осуществлять в 3 этапа.

Этап 1 – газификация СУГ.

Этап 2 – до 2015 г.   Газификация сжиженным природным газом (СПГ). На данном этапе к газификации  принимаются  крупные административные центры сельских поселений. Доставку СПГ предполагается осуществлять автомобильным и железнодорожным транспортом на терминалы в  с. Кома в количестве 1966,98 м3/год, в п. Итанца в количестве 1951,8 м3/год.

Этап 3 – после 2015 г. Газификация сетевым природным газом. После строительства газопровода предполагается газификация всех населенных пунктов МО СП «Итанцинское» сетевым газом от перспективной газораспределительной станции в п. Селенгинск.

Электроснабжение.

В соответствии с Генеральным планом МО СП «Итанцинское», планируется строительство новых общественных объектов и освоение новых территорий для жилищного строительства, что ведет к повышению уровня электропотребления. В сфере электроэнергетики повышение уровня электропотребления потребует решения проблем системного характера, к которым относятся ограничение передачи мощности по существующим линиям электропередач, износ, старение и технологическая отсталость  оборудования, аварийность и снижение надежности электроснабжения, нерациональная структура электроэнергетического баланса, недостаточное и неэффективное использование установленных генерирующих мощностей.

Развитие электроэнергетики МО необходимо осуществлять в следующих направлениях:

- ликвидация дефицита генерирующих и сетевых мощностей, обеспечение доступности подключения к распределительным сетям;

- повышение управляемости, пропускной способности и протяженности электрических сетей, внедрение автоматизированных систем коммерческого учета и управления режимами и параметрами работы электрооборудования, достижение гибкости в формировании и перераспределении потоков электроэнергии, совершенствование отдельных элементов аварийной защиты и диспетчеризации в электроснабжающих организациях;

- обеспечение оперативного резерва мощности в размере 2 - 3 процентов при постоянном осуществлении мероприятий по обустройству и реконструкции существующих распределительных и питающей подстанций и снижению потерь электроэнергии;

- поддержание в рабочем состоянии действующего электрохозяйства.

Развитие сетей электроснабжения планируется с учетом реконструкции и увеличения мощности существующих трансформаторных подстанций, а так же установкой новых (проектируемых трансформаторных подстанций) 10/0.4 кВ.

  - Транспортная инфраструктура

Основной целью развития транспорта является обеспечение единства экономического пространства, свободного перемещения товаров и услуг, конкуренции и свободы экономической деятельности, улучшения условий и уровня жизни людей.

Одной из основных задач развития транспорта является создание условий для функционирования и развитие транспортных маршрутов.

  - Состав и границы зон с особыми условиями использования территории

В состав зон с особыми условиями использования территории входят:

- Байкальская природная территория с:

- Буферной экологической зоной, в пределах которой находится вся территория МО СП «Итанцинское»;

Хозяйственная деятельность на ее территории регламентируется целым пакетом нормативно-правовых документов, в том числе федерального уровня. Озеро Байкал имеет международный статус.

- Водоохранные зоны водоёмов – водоохранные зоны рек и озёр (ширина водоохранной зоны установлена 65 Водного Кодекса РФ):

Ширина водоохранных зон рек, установленных в соответствии с «Водным кодексом РФ»: минимальные размеры водоохранных зон для:

- рек и ручьев длиной менее 10 км составляют 50 м;

- четко выраженных истоков рек – радиусом 50м.

- рек и ручьев длиной от 10 до 50 км – 100м.

- рек и ручьев длиной от 50 км и более  – 200м.

- радиус водоохранной зоны истоков рек устанавливается в размере – 50 м.

Таблица 4

| № п/п | Названия водных объектов | Ширина водоохраной зоны, м |
| --- | --- | --- |
| 1. | р. Селенга | 200 |
| 2. | р. Итанца | 200 |
| 3. | Р. Кома | 100 |

- Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий - в зависимости от класса опасности рассчитывается размер санитарно-защитной зоны.    Размеры санитарно-защитных зон не всегда соответствуют установленным нормам, а в отдельных случаях и вообще отсутствуют. Кроме того, территории некоторых санитарно-защитных зон заселены.

- Охранные зоны объектов культурного наследия

В связи с тем, что детального обследования территории МО СП «Итанцинское» на предмет выявления объектов культурного наследия не проводилось, а рекомендации по режимам использования, границы зон охраны  и регламенты их содержания в настоящее время не разработаны, необходимо предусмотреть мероприятия по разработке и утверждению проектов зон охраны объектов культурного наследия на основании ст.34 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 года № 73 ФЗ.

- историко-культурная оценка территории;

- археологическая оценка территории;

- выявление объектов культурного наследия (историко-культурная экспертиза);

- паспортизация объектов культурного наследия;

- постановка на государственную охрану (включение в Реестр объектов культурного наследия);

- проектирование и отвод охранных зон, установление режимов и регламентов их содержания;

- разработка муниципальных целевых программ по сохранению (реставрации) объектов культурного наследия, в т.ч. формирование историко-культурных заповедников.

- Защитные леса. Все леса, находящиеся на территории поселения относятся к защитным. Данных по бывшему сельскому лесхозу нет.

  - Перечень территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Территория МО СП "Итанцинское" подвержена значительному риску возникновения чрезвычайных ситуаций, источники которых многообразны, имеют  природный и техногенный характер.

Территории, имеющие природные источники возникновения чрезвычайных ситуаций, включают территории, подверженные таким природным явлениям, как:

Гидрометеорологические явления

Затопление и наводнения

В поселении в зону затопления 1% паводком от р.Селенга попадает село Мостовка.

Таблица 5

| Бассейн реки, населенный пункт | Расчетные уровни, МБС |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | H1%об. | H10%об. |  |
| с. Покровка | 483 | 481,5 | Село подтапливается, водозаборные скважины не затапливаются |
| с. Острог | 487,5 | 486 | Село подтапливается, водозаборные скважины не затапливаются |
| с. Бурдуково | 489 | 487,5 | Село и водозаборные колодцы затапливаются |

Опасные геологические процессы

Землетрясения. МО СП "Итанцинское" входит в 8-балльную сейсмическую зону.

Территории, имеющие техногенные источники возникновения чрезвычайных ситуаций, включают следующие объекты:

Взрыво-пожароопасные объекты

К этим объектам относятся склады взрывчатых материалов, ГСМ, топливно-заправочные пункты, автогазозаправочные станции, газонакопительные пункты.

Объекты жизнеобеспечения

На территории поселения  находятся котельные. Все они IV класса опасности.

Энергетические объекты

Аварии на энергетических объектах могут быть связаны с

- оборудованием, вырабатывающим энергию,

- устройством преобразования энергии,

- системой передачи и распределения энергии от источников потребления.

Лесные пожары

Основную опасность, особенно в связи с изменением климатических условий, обусловленных уменьшением количества осадков, будут представлять лесные пожары. Пожарная опасность по условиям погоды может достигать максимального 5-го класса, характеризующегося невозможностью непосредственного тушения.

Для обеспечения пожарной безопасности необходимо провести следующие мероприятия:

- проведение дополнительных проверок состояния защищенности от пожаров всех населенных пунктов и важных объектов инфраструктуры, расположенных в лесной зоне, а также соответствующих систем оповещения, при этом уделить особое внимание объектам, которые при возгорании дают вторичные отрицательные факторы или повышают степень поражения населения (взрыво-, пожаро-,  химически опасные объекты, объекты с пребыванием людей с ограниченными возможностями, пожилых и детей);

- устранение выявленных недостатков и доведение защищенности до безопасного уровня при наихудшем варианте развития событий;

- создание добровольных пожарных формирований (пожарных дружин, основу которых могли бы составить представители казачеств а, активисты общественных объединений молодежи). Оснастить их пожарным инвентарем, согласно нормативным требованиям;

- проведение уточнения планов действий (взаимодействия) органов управления и сил территориальных подсистем и звеньев РСЧС (включая уровень поселения) и обеспечение реальности их выполнения. Особое внимание уделять порядку взаимодействия при угрозе перехода природных пожаров на населенные пункты;

- подготовку детальных выписок из планов действий для каждого лесного населенного пункта (с изложением на карте или схеме) с проработкой алгоритма действий главы поселения, пожарных дружин (добровольцев) и населения на случай угрозы от природных пожаров;

- уточнение порядка экстренного информирования населения, вышестоящих органов управления и аварийно-спасательных служб в пожароопасный период на случай ЧС;

- составление в населенных пунктах общего расчета действий (какой дом или семья должна иметь средства ликвидации огня, места пунктов сбора и время прибытия на них по сигналам оповещения), обеспечение каждого подворья емкостями с водой, баграми, топорами и др. Подручными средствами борьбы с пожарами;

-создание мобильных механизированных отрядов по борьбе с лесными пожарами, определив места их базирования с учетом анализа ежегодной лесопожарной обстановки и имеющихся в наличии средств пожаротушения.

Территории радиационной опасности, формируемые космическим излучением и природными радионуклидами, а также техногенной радиоактивностью (проведение медицинских рентгенорадиологических процедур, обращение  лома цветных и чёрных металлов, содержащих источники ионизирующего излучения)

Транспорт

Риск возникновения чрезвычайных ситуаций существует на всех видах транспорта.

Вероятность чрезвычайных ситуаций имеется при перевозке взрывоопасных, химически опасных веществ и т.д., при неисправности транспортных средств, при неопытности водителей, при авариях на транспорте и т. д.

## Опасности биолого-социального характера – массовые инфекционные заболевания людей и животных

Для обеспечения экологической безопасности требуется

- проведение постоянного мониторинга природных процессов, обеспечение радиационной безопасности;

- обеспечение безопасности населения от влияния физических факторов;

- своевременное проведение противоклещевой обработки лесных массивов, посещаемых людьми;

- создание базы данных предприятий, являющихся источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) и находящихся на территории населённых мест;

- осуществление мониторинга за источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) в населённых пунктах района;

- осуществление мероприятий по снижению шума в поселках и сельских населённых пунктах.

  - Мероприятия по охране окружающей среды

В проекте санитарно-защитной зоны на строительство новых, реконструкцию или техническое перевооружение действующих промышленных объектов,  производств и сооружений должны быть предусмотрены мероприятия и средства на организацию санитарно-защитных зон, включая отселение жителей, обеспечивают должностные лица соответствующих промышленных объектов и производств.

На 1 очередь строительства в целом по территории поселения необходимо реализовать следующие мероприятия:

- Оптимизация технологической структуры систем теплоснабжения;

- Децентрализация систем теплоснабжения с низкой плотностью тепловой нагрузки и переход на локальные источники теплоснабжения; совершенствование топливоподготовки и топливоподачи; оснащение котельных приборами учета и автоматики; оптимизация режимов горения топлива; оснащение котельных ГПУ с КПД не менее 82%;

- Для юридических лиц, имеющих стационарные источники выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, необходимо разработать проект предельно допустимых выбросов и проект организации СЗЗ.

На перспективу в целом по поселению – освоение новых технологий, новых типов энергоисточников. К таким технологиям можно отнести:

- Применение гелиоустановок и тепловых насосов;

- Прокладка труб в пенополиуретановой изоляции при ремонте и прокладке новых участков тепловых сетей с использованием технологии монтажа труб с внутренней изоляцией сварного шва стеклоэмалевым покрытием;

- В процессе развития района необходимо предусмотреть реконструкцию котельных и строительство новых, в основном газовых котельных с целью улучшения экологии и повышения экономических показателей.

Наиболее перспективным при высоких требованиях к охране окружающей среды является совместное использование тепловых насосов и солнечных коллекторов. Ввиду своей автономности тепловые насосы и солнечные коллектора могут устанавливаться индивидуально на каждое здание, при этом нет необходимости дополнительного устройства зданий, сооружений и сетей, для традиционных теплоисточников с котлоагрегатами.

Таким образом, на перспективу можно добиться снижения удельного вклада теплоисточников от традиционных энергоносителей до 40%, тем самым снизить антропогенную нагрузку на ОПС.

В результате выполнения вышеизложенных природоохранных мероприятий концентрации ЗВ на территории МО СП «Итанцинское» на перспективу не будут превышать ПДК ЗВ в атмосферном воздухе населенных мест.

- ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Таблица 6

| № | Планируемые объекты социально-культурного назначения |
| --- | --- |
| с. Кома |  |
|  | Кафе |
|  | Церковь |