##### СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

##### (комплектация)

Том II. Генеральный план МО СП «Итанцинское». Материалы по обоснованию.

СОСТАВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| № п/п | Наименование | № листа | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА |  | 3 |
|  | ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: |  |  |
| 1 | Схема положения сельского поселения | 1 | 3 |
| 2 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | 2 | 3 |
| 3 | Проектный план | 3 | 3 |
| 4 | Схема транспортной инфраструктуры. | 4 | 3 |
| 5 | Схема функционального зонирования | 5 | 3 |
| 6 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 6 | 3 |
| 7 | Схема размещения планируемых объектов капитального строительства местного значения | 7 | 3 |
| 8 | Схема инженерной инфраструктуры | 8 | 3 |
| 9 | Схема электроснабжения МО СП «Итанцинское» | 9 | 3 |
| 10 | Схема электроснабжения с. Кома, п. Итанца, с. Острог | 10 | 3 |
| 11 | Схема электроснабжения с. Покровка | 11 | 3 |
| 12 | Схема электроснабжения с. Бурдуково | 12 | 3 |
| 13 | Схема электроснабжения с. Лиственничное | 13 | 3 |
| 14 | Схема генерального плана с. Кома, п. Итанца, с. Острог | 14 | 3 |
| 15 | Схема генерального плана с. Покровка | 15 | 3 |
| 16 | Схема генерального плана с. Бурдуково | 16 | 3 |
| 17 | Схема генерального плана с. Лиственничное | 17 | 3 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОГЛАВЛЕНИЕ

| № п/п | Наименование разделов | стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 3 |
| 1 | Положение поселения в системе расселения | 6 |
| 2 | Природно-климатические условия | 7 |
| 3 | Состав и границы зон с особыми условиями использования территорий | 8 |
| 4 | Население и трудовые ресурсы | 9 |
| 4.1. | Демографическая ситуация | 9 |
| 4.2. | Градообразующие кадры | 10 |
| 4.3. | Перспективная численность населения | 11 |
| 5 | Анализ состояния территории МО «Итанцинское» | 11 |
| 5.1. | Земельный фонд | 11 |
| 5.2. | Жилищный фонд | 12 |
| 5.3. | Культурно-бытовое обслуживание населения | 12 |
| 5.4. | Территории специального назначения | 12 |
| 5.5. | Транспортная инфраструктура | 13 |
| 5.6. | Объекты культурного наследия | 13 |
| 5.7. | Перечень территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 13 |
| 6 | Экономический потенциал | 16 |
| 6.1. | Современное состояние и перспективы развития | 16 |
| 6.2. | Стратегические направления развития поселения | 18 |
| 7 | Комплексное развитие территории | 19 |
| 7.1. | Функциональное зонирование территории | 19 |
| 7.2. | Жилищное строительство | 25 |
| 7.3. | Культурно-бытовое обслуживание | 25 |
| 7.4. | Инженерная инфраструктура | 27 |
| 7.4.1. | Теплоснабжение | 27 |
| 7.4.2. | Водоснабжение | 37 |
| 7.4.3. | Канализация | 43 |
| 7.4.4. | Газоснабжение | 51 |
| 7.4.5. | Электроснабжение | 52 |
| 7.4.6. | Связь, радиофикация, телевидение | 55 |
| 7.5. | Транспортная инфраструктура | 56 |
| 8. | Мероприятия по охране окружающей среды | 56 |
| 9. | Основные технико-экономические показатели | 71 |

ВВЕДЕНИЕ

Основания для разработки проекта Генерального плана

1) Требования Градостроительного законодательства Российской Федерации:

- статья 4.1. Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»,

- статьи 8, 9, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

- Основная цель проекта:

Создание градостроительной документации, определяющей направления территориального развития поселения и обеспечивающей стабилизацию численности населения за счет круглогодичной занятости в производстве и качественного улучшения жизни.

- Границы и площадь проектирования:

Граница проектирования - граница МО СП «Итанцинское» Прибайкальского района. Общая площадь территории МО «Итанцинское» в административных границах составляет 98051 га, население – 2439 чел. (на 01.01.2012).

- Сроки проектирования:

- Исходный год – 2012 год

Первая очередь реализации – 2022 год

Расчетный срок - 2032 год

В процессе проектирования выполнены следующие работы:

1. Комплексный анализ территории муниципального образования «Итанцинское» и перспектив её развития с учётом документов территориального планирования Российской Федерации, Республики Бурятия и Прибайкальского района, включающий в себя:

− оценку современного состояния территории, ее экономической и социальной базы, дорожно-транспортной инфраструктуры, инженерного обеспечения;

− оценку природных, инженерно-геологических, инженерно-строительных и градостроительных условий территории муниципального образования;

− положение муниципального образования «Итанцинское» в системе расселения Прибайкальского района и сопряженных с ним территорий;

− выявление проблемных ситуаций и ограничений в развитии экономики, социальной сферы, транспортном и инженерном обеспечении, охране окружающей среды и факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

2. Выявлены факторы, условия и источники социально-экономического развития, способствующие повышению уровня занятости населения.

3. Проведено формирование приоритетов развития поселения и обоснованы решения территориального планирования.

4. Разработаны проектные решения в части:

− установления границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон,

− формирования архитектурно-планировочной структуры населенных пунктов, адаптированной к их конкретной природной и градостроительной специфике, определены приоритетные зоны жилищного строительства и направления их развития,

− установления границ зон планируемого размещения объектов социального, производственного, рекреационного и иных объектов капитального строительства,

− оптимизации границ населенных пунктов для развития жилого и общественного фонда и для корректуры границы по новым градостроительным ограничениям.

- Базовая законодательная и нормативная документация:

Градостроительный Кодекс РФ № 190-ФЗ от 22.12.2004г. (по состоянию на 25.09.2012.)

Земельный Кодекс РФ № 136-ФЗ от 28.09.2001

Водный Кодекс РФ № 74-ФЗ от 12.04.2006.

Лесной Кодекс РФ № 200-ФЗ от 08.11.2006.

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003.

Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» № 33-ФЗ от 14.03.1995.

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002.

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999.

Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные приказом Минрегиона России от 26.05.2011 № 244.

Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития:

Программа социально-экономического развития муниципального образования «Прибайкальский район» на 2011-2020 г.г.

Программа социально-экономического развития муниципального образования «Итанцинское» на 2012-2015 годы и на период до 2020 г.

Сведения о документах территориального планирования вышестоящего уровня:

Схема территориального планирования Республики Бурятия, ФГУП «Рос НИПИ Урбанистики» (г. Санкт-Петербург), 2009 г.

Схема территориального планирования Прибайкальского района, ООО «Бурятгражданпроект-2», 2008г.

- Строительные нормы и правила

СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»;

СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»; 	СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» и др.

- Санитарные правила и нормы

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов».

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

СанПиН 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов».

СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты» и др.

- Иные нормативные документы:

РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

МДК 4-05.2004 «Методика  определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения»;

«Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»,  одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р;

«Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт», утвержденные Постановлением Совета Министров СССР №255 от 26. 03. 1984г.;

«Рекомендации  по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений», Москва 1994, Центральный научно-исследовательский и проектный институт по градостроительству Минстроя России;

«Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденные Минсельхозпродом Российской Федерации 04 декабря 1995 № 13-7-2/469;

Другие законодательные и нормативные документы, положения которых регламентируют градостроительную деятельность на территории МО СП «Итанцинское».

- ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Поселение «Итанцинское» находится в центре Прибайкальского района. Прибайкальский район является центральным районом республики Бурятия. Площадь 98051 га. На востоке граничит с районным центром  МО «Турунтаевское», на юго-западе с МО «Татауровское» и «Ильинское» по реке Селенга, На северо-западе с Кабанским районом вдоль Морского хребта, на юго-востоке по среднегорью с Заиграевским районом, на западе с МО «Таловское» по хребтам Кедровое и Курлан.

МО СП «Итанцинское» является единым экономическим, историческим, социальным, территориальным образованием, входит в состав муниципального образования "Прибайкальский район".

Муниципальное образование сельское поселение "Итанцинское" наделено статусом муниципального образования Законом Республики Бурятия  № 985-III от 23.12.2004 г. "Об установлении границ, образовании и наделении статусом муниципальных образований в Республике Бурятия".

Описание границ муниципального образования «Итанцинское» (приложение 233 к Закону Республики Бурятия «Об установлении границ, образовании и наделении статусом муниципальных образований в Республике Бурятия").

На севере граница муниципального образования "Итанцинское" совпадает с административной границей Прибайкальского района с Кабанским районом и начинается с высоты с отметкой 1384,8 м и проходит через отметки 1459,3 м, 1377,7 м, 1357 м, 1365,3 м, 1401,3 м с Морского хребта спускается в междуречье р. Слабкота и Узкая Падь и приходит на государственную геодезическую сеть 1350,9 м. Затем уходит на северо-запад и пересекает высоты 1364,9 м, 1117,2 м. С высоты 1117,2 м граница поселения уходит на юг, с востока прилегают земли муниципального образования "Турунтаевское". Уходя на юг, граница проходит через высоты 1137,0 м, 1298,0 м, государственную геодезическую сеть 1324,0 м, 1201,5 м, 1110,2 м, 955,1 м, 1159,7 м, государственную геодезическую сеть 1239,5 м (гора Сухая Падь) 943,7 м, 617,1 м (гора Голубевская), 660,3 м. С высоты 617,1 м на высоту с отметкой 660,3 м граница пересекает автодорогу Турунтаево - Кома по мосту через р. Сухая, восточнее остается коллективный сад "Строитель", затем пересекает лесовозную дорогу, ВЛ-110 кВт, государственную геодезическую сеть 844,9 м. С пункта триангуляции граница участка резко поворачивает на восток, пересекаясь с отметкой 1018,2 м, при этом пересекает дорогу открытого акционерного общества "Черемшанский кварцит". С тригонометрического пункта с отметкой 1018,2 м граница уходит на юг до государственной геодезической сети 1359,0 м, при этом пересекая высоты 1009,3 м, 1008,1 м, 1226,1 м. С тригонометрического пункта с отметкой 1359,0 м (гора Уналейский Голец) граница поселения проходит по административной границе между Прибайкальским и Иволгинским районами, пересекая дорогу Улан-Удэ - Турунтаево между узловой точкой N 3 и государственной геодезической сети с отметкой 1359,0 м. С узловой точки N 34 граница пройдет через государственную геодезическую сеть 1249,3 м (гора Дрязговитая) и уходит в северо-западном направлении на государственную геодезическую сеть 1038,8 м и приходит на высоту с отметкой 1018,6 м, при этом пересекает автодорогу, Черемшанский кварцитовый рудник (станция Мостовая), с высоты 1018,6 м граница пройдет через государственную геодезическую сеть с отметкой 1035,5 м (гора Арбузово) высота 998,4 м и подходит к правому берегу р. Селенга. От берега р. Селенга граница муниципального образования "Итанцинское" совпадает с границей муниципального образования "Татауровское" и проходит вниз по р. Селенга. На берегу острова Сенной с отметки 481,4 м граница проходит по острову Сенной и совпадает с юга с границей муниципального образования "Поселок Ильинка". Граница муниципального образования "Итанцинское" замкнется на острове Троицкий с отметкой высоты государственной геодезической сети 481,3 м.

- ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Климат на территории поселения резко континентальный, с холодной продолжительной зимой и коротким жарким летом, значительными колебаниями ночных и дневных температур воздуха в течение всего вегетационного периода, который продолжается 100-130 дней.

Минимальные среднемесячные температуры отмечаются в январе (-20,5°С), максимальные – в июле (+37°С). Максимальная температура зимой достигает 45 градусов ниже нуля, а летом 37 градусов выше нуля. Район характеризуется сухим жарким летом и малоснежной зимой. По данным многолетних наблюдений среднегодовая температура отрицательная -1,9°С. Продолжительность безморозного периода 130-150 дней (март – сентябрь).

По условиям увлажнения район относится к относительно обеспеченным влагой (годовое количество осадков – 385 мм), большая часть которых выпадает в июне – июле (138 мм), августе – сентябре (128 мм), за период с температурой выше 10°С с 200 – 300 мм.

- Гидрография. Основной гидрографической единицей поселения является крупнейшая река Бурятии – Селенга. Среднегодовой расход реки составляет 950 м3/с. Режим реки характеризуется слабовыраженным весенним половодьем и высокими летними паводками. Наибольший летний расход реки достигает 3700 м3/с, наименьший зимой – 60 м3/с.

- СОСТАВ И ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИЙ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В состав зон с особыми условиями использования территории входят:

- Байкальская природная территория с:

- Буферной экологической зоной, в пределах которой находится вся территория МО СП «Итанцинское»;

Хозяйственная деятельность на ее территории регламентируется целым пакетом нормативно-правовых документов, в том числе федерального уровня. Озеро Байкал имеет международный статус.

- Водоохранные зоны водоёмов – водоохранные зоны рек и озёр:

Ширина водоохранных зон рек, установленных в соответствии с «Водным кодексом РФ»: минимальные размеры водоохранных зон для:

- рек и ручьев длиной менее10 км составляют 50 м;

- четко выраженных истоков рек – радиусом 50м.

- рек и ручьев длиной от 10 до 50 км – 100м.

- рек и ручьев длиной от 50 км и более  – 200м.

- радиус водоохранной зоны истоков рек устанавливается в размере – 50 м.

Таблица 1

| № п/п | Названия водных объектов | Ширина водоохраной зоны, м |
| --- | --- | --- |
| 1. | р. Селенга | 200 |
| 2. | р. Итанца | 200 |
| 3. | Р. Кома | 100 |

- Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий - в зависимости от класса опасности рассчитывается размер санитарно-защитной зоны.    Размеры санитарно-защитных зон не всегда соответствуют установленным нормам, а в отдельных случаях и вообще отсутствуют. Кроме того, территории некоторых санитарно-защитных зон заселены.

- Охранные зоны объектов культурного наследия

Необходимо предусмотреть мероприятия по разработке и утверждению проектов зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения, на основании ст.34 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 года № 73 ФЗ.

- НАСЕЛЕНИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

  - Демографическая ситуация

Сельское поселение «Итанцинское» составляет 7 населенных пункта с численностью населения 2439 человек.

Таблица 2

| Населенные пункты | Кол-во дворов | Численность населения |
| --- | --- | --- |
| Кома | 285 | 858 |
| Итанца | 376 | 987 |
| Острог | 44 | 93 |
| Бурдуково | 23 | 59 |
| Покровка | 84 | 250 |
| Лиственничное | 71 | 192 |
| Всего | 883 | 2439 |

  - Градообразующие кадры

Таблица 3

| Наименование предприятия | Вид деятельности | Кол-во | численность |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ |  | 19 | 146 |
| Лесоперерабат. промышленность |  | 15 | 78 |
| И.П. | Заготовка леса | 7 | 69 |
| пилорама | Переработка леса | 7 | 6 |
| И.П. | Столярный цех | 1 | 3 |
| Лесоводство и воспроизводство лесов |  | 2 | 20 |
| ГУ | Итанцинское лесничество | 1 | 11 |
|  | Покровское лесничество | 1 | 11 |
| Пищевая промышленность |  | 1 | 4 |
| ИП | пекарня | 1 | 4 |
| Рыбная отрасль |  | 1 | 44 |
| Селенгинский ЭСРЗ |  | 1 | 44 |
| СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО |  | 24 | 368 |
| КФХ (Бурдуково) |  | 4 | 4 |
| ЛПХ(жители) |  |  | 344 |
| самозанятость |  | 20 | 20 |
| Транспортные и пассажирские перевозки |  | 3 | 24 |
| СВЯЗЬ |  | 3 | 5 |
| Филиал «Сибирьтелеком» |  | 1 | 1 |
| Отделение почты |  | 1 | 4 |
| Филиал сберкассы |  | 1 | 0 |
| ТОРГОВЛЯ |  | 25 | 69 |
| магазины райпо |  | 3 | 10 |
| ИП |  | 7 | 41 |
| ООО |  | 2 | 5 |
| самозанятость |  | 12 | 12 |
| аптечный пункт |  | 1 | 1 |
| СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА |  |  | 102 |
| Образование |  | 3 | 67 |
| Коменская школа |  | 1 | 44 |
| Покровская школа |  | 1 | 8 |
| ДОУ» «Березка» |  | 1 | 15 |
| Здравоохранение |  | 2 | 12 |
| Итанцинская уч.больница |  | 1 | 10 |
| ФАП С.Покровка |  | 1 | 2 |
| Администрация поселения |  | 1 | 8 |
| инспектор ВУС |  |  | 1 |
| Культура |  | 3 | 14 |
| С.Д.К.»Огонек» |  | 1 | 10 |
| Библиотека с.Кома |  | 1 | 1 |
| Сельский клуб с.Покровка-библ |  | 1 | 2 |
| Работающие за пределами поселения |  |  | 77 |
| итого |  |  | 791 |

  - Перспективная численность населения.

Численность населения на первую очередь строительства и расчетный срок определяется на основе данных о перспективах развития поселения в системе расселения и демографического прогноза естественного и механического прироста населения.

Перспективная численность населения в поселении принята следующая:

Таблица 4

| Населенный пункт | Существующая численность населения 2012 год | Первая очередь 2022 год | Расчетный срок 2032 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Кома | 858 | 880 | 1000 |
| Итанца | 987 | 1040 | 1100 |
| Острог | 93 | 110 | 120 |
| Бурдуково | 59 | 70 | 80 |
| Покровка | 250 | 270 | 300 |
| Лиственничное | 192 | 220 | 250 |
| Всего | 2439 | 2590 | 2850 |

- АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ МО СП «ИТАНЦИНСКОЕ»

  - Земельный фонд. Границы земель различных категорий

Территорию муниципального образования составляют исторически сложившиеся земли поселения, прилегающие к нему земли общего пользования, территории традиционного природопользования и земли для развития поселения.

Таблица 5

| № п/п | Категории | Ед. изм | Исх. год (2012 г.) | Расчётный срок (2032 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земли населенных пунктов | га | 625,2 | 639,4 |
| 2. | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 33217,7 | 33203,5 |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, телевидения | га | 217,5 | 217,5 |
| 4. | Земли лесного фонда | га | 63502,5 | 63502,5 |
| 5. | Земли водного фонда | га | 488,1 | 488,1 |
|  | Общая площадь в границах поселения | га | 98051 | 98051 |

Общая площадь муниципального образования на начало проектирования составила 98051 га.

  - Жилищный фонд

Жилые дома в поселении индивидуальные и частные. Дома разных годов построек. Общая площадь их составляет 44,15 тыс. кв.м., из них в муниципальной собственности 0,986 тыс. кв.м. Обеспеченность жильем на одного человека в 2012 году достигла 18,1 кв.м. общей площади.

  - Культурно-бытовое обслуживание населения

Учреждения образования. В поселении функционируют 2 средние общеобразовательные школы в с. Кома и с. Покровка,  детский сад в п. Итанца.

Учреждения здравоохранения. В поселении работают 2 фельдшерско-акушерских пункта в п. Итанца и с. Покровка.

Учреждения культуры -  2 дома культуры в п. Итанца и с. Покровка.

Предприятия торговли

Таблица 6

|  | Учреждения | вместимость проектн. | Вместимость фактич. |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Кома |  |  |  |
| 1. | Магазин | 36,3 | 64 |
| 2. | Магазин | 34 | 122 |
| 3. | Магазин | 32 | 57,6 |
| 4. | Магазин | 13 | 18 |
| п. Итанца |  |  |  |
| 1. | Магазин | 104 | 300 |
| 2. | Магазин | 30,3 | 60,6 |
| 3. | Магазин | 21,2 | 27,2 |
| 4. | Магазин | 31,6 | 156,6 |
| 5. | Магазин | 51 | 70 |
| 6. | Магазин | 15 | 18 |
| 7. | Магазин | 100 | 311 |
| 8. | Магазин | 43 | 60 |
| с. Покровка |  |  |  |
| 1. | Магазин | 42,2 | 144 |
| с. Лиственничное |  |  |  |
| 1. | Магазин | 40 |  |

  - Территории специального назначения

Территории ритуального назначения. На территории поселения 2 кладбища: одно кладбище примыкает с севера к с. Острог,  одно – примыкает с севера к с. Покровка.

Территории складирования и захоронения отходов. На территории поселения  отсутствует свалка твердых бытовых отходов. Твердые бытовые отходы вывозятся на свалку в МО СП «Турунтаевское». Скотомогильник отсутствует.

  - Транспортная инфраструктура

Таблица 7

Список участков автодорог

| Участки дорог (маршрутный номер) | Общая протяженность в границах района, км | Покрытие дорог |
| --- | --- | --- |
| регионального значения |  |  |
| Турунтаево - Острог - Покровка - Шергино - Тресково | 4 | с покрытием |

  - Объекты культурного наследия

Таблица 8

Памятники археологии

| № п/п | Наименование памятника | Датировка памятника | Документ о приня-тии на охрану | Местонахождение памятника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кома. Пещера со следами обитания людей | V – III тыс. лет до н.э. | № 379 | В 1 км к северу от с. Кома |
| 2. | Острог. Стоянка | 25 – 15 тыс. лет до н.э. | № 379 | 3 км от с. Острог, в обрезе песчаной террасы правого берега р. Селенги |
| 3. | Покровка. Поселение | Палеолит – неолит | № 242 | На южной и восточной окраине с. Покровка, в 100 м от правого берега р. Селенги |

Примечания:

Документы о принятии памятников на государственную охрану:

№134 - Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 26.05.1983.

№ 379 – Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 29.09.1971.

№242 – Постановление Правительства Республики Бурятия от 09.07.1996.

  - Перечень территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного характера

Территория МО СП "Итанцинское" подвержена значительному риску возникновения чрезвычайных ситуаций, источники которых многообразны, имеют  природный и техногенный характер.

Территории, имеющие природные источники возникновения чрезвычайных ситуаций, включают территории, подверженные таким природным явлениям, как:

Гидрометеорологические явления

Затопление и наводнения

В поселении в зону затопления 1% паводком от р.Селенга попадают села Покровка, Острог и Бурдуково.

Таблица 9

| Бассейн реки, населенный пункт | Расчетные уровни, МБС |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | H1%об. | H10%об. |  |
| с. Покровка | 483 | 481,5 | Село подтапливается, водозаборные скважины не затапливаются |
| с. Острог | 487,5 | 486 | Село подтапливается, водозаборные скважины не затапливаются |
| с. Бурдуково | 489 | 487,5 | Село и водозаборные колодцы затапливаются |

Опасные геологические процессы

Землетрясения. МО СП "Итанцинское" входит в 8-балльную сейсмическую зону.

Территории, имеющие техногенные источники возникновения чрезвычайных ситуаций, включают следующие объекты:

Взрыво-пожароопасные объекты

К этим объектам относятся склады взрывчатых материалов, ГСМ, топливно-заправочные пункты, автогазозаправочные станции, газонакопительные пункты.

Объекты жизнеобеспечения

На территории поселения  находятся котельные. Все они IV класса опасности.

Энергетические объекты

Аварии на энергетических объектах могут быть связаны с

- оборудованием, вырабатывающим энергию,

- устройством преобразования энергии,

- системой передачи и распределения энергии от источников потребления.

Лесные пожары

Основную опасность, особенно в связи с изменением климатических условий, обусловленных уменьшением количества осадков, будут представлять лесные пожары. Пожарная опасность по условиям погоды может достигать максимального 5-го класса, характеризующегося невозможностью непосредственного тушения.

Для обеспечения пожарной безопасности необходимо провести следующие мероприятия:

- проведение дополнительных проверок состояния защищенности от пожаров всех населенных пунктов и важных объектов инфраструктуры, расположенных в лесной зоне, а также соответствующих систем оповещения, при этом уделить особое внимание объектам, которые при возгорании дают вторичные отрицательные факторы или повышают степень поражения населения (взрыво-, пожаро-,  химически опасные объекты, объекты с пребыванием людей с ограниченными возможностями, пожилых и детей);

- устранение выявленных недостатков и доведение защищенности до безопасного уровня при наихудшем варианте развития событий;

- создание добровольных пожарных формирований (пожарных дружин, основу которых могли бы составить представители казачеств а, активисты общественных объединений молодежи). Оснастить их пожарным инвентарем, согласно нормативным требованиям;

- проведение уточнения планов действий (взаимодействия) органов управления и сил территориальных подсистем и звеньев РСЧС (включая уровень поселения) и обеспечение реальности их выполнения. Особое внимание уделять порядку взаимодействия при угрозе перехода природных пожаров на населенные пункты;

- подготовку детальных выписок из планов действий для каждого лесного населенного пункта (с изложением на карте или схеме) с проработкой алгоритма действий главы поселения, пожарных дружин (добровольцев) и населения на случай угрозы от природных пожаров;

- уточнение порядка экстренного информирования населения, вышестоящих органов управления и аварийно-спасательных служб в пожароопасный период на случай ЧС;

- составление в населенных пунктах общего расчета действий (какой дом или семья должна иметь средства ликвидации огня, места пунктов сбора и время прибытия на них по сигналам оповещения), обеспечение каждого подворья емкостями с водой, баграми, топорами и др. Подручными средствами борьбы с пожарами;

-создание мобильных механизированных отрядов по борьбе с лесными пожарами, определив места их базирования с учетом анализа ежегодной лесопожарной обстановки и имеющихся в наличии средств пожаротушения.

Территории радиационной опасности, формируемые космическим излучением и природными радионуклидами, а также техногенной радиоактивностью (проведение медицинских рентгенорадиологических процедур, обращение  лома цветных и чёрных металлов, содержащих источники ионизирующего излучения)

Транспорт

Риск возникновения чрезвычайных ситуаций существует на всех видах транспорта.

Вероятность чрезвычайных ситуаций имеется при перевозке взрывоопасных, химически опасных веществ и т.д., при неисправности транспортных средств, при неопытности водителей, при авариях на транспорте и т. д.

## Опасности биолого-социального характера – массовые инфекционные заболевания людей и животных

Для обеспечения экологической безопасности требуется

- проведение постоянного мониторинга природных процессов, обеспечение радиационной безопасности;

- обеспечение безопасности населения от влияния физических факторов;

- своевременное проведение противоклещевой обработки лесных массивов, посещаемых людьми;

- создание базы данных предприятий, являющихся источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) и находящихся на территории населённых мест;

- осуществление мониторинга за источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) в населённых пунктах района;

- осуществление мероприятий по снижению шума в поселках и сельских населённых пунктах.

- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

6.1. Современное состояние экономики

Промышленность.

Основным видом экономической деятельности в сфере промышленного производства в поселении является лесозаготовка и лесопереработка.

В течение последних лет происходило изменение организационных форм предприятий в этой сфере. Филиалы Байкальской лесной компании, крупнейшего предприятия на лесном рынке республики, «Толончанка», «Соболь», «Итанца-лес», «Кома-лес» выделились в самостоятельные предприятия, которые в дальнейшем прекратили существование. При этом на базе филиалов Байкальской лесной компании были созданы и функционируют предприятия ИП Баташова Н.Н., ИП Крылова И.М., ИП Букреева Е.И., ИП Завъялова.

Сельское хозяйство.

На территории поселения действует Селенгинский экспериментальный рыбоводный завод.

На данном предприятии проводились работы по расширению садковой базы, однако сбои в заготовке икры омуля селенгинской популяции в 2003 и 2004 годах приостановили деятельность завода по инкубированию омуля. При этом, однако, ведется работа по расширению производства осетра, леща.

В основном, продукция производится в хозяйствах населения и составляет 85%. Оставшиеся 15% приходятся на крестьянские фермерские хозяйства Коробенкова М.А. и Суворова А.И.

Крестьянские фермерские хозяйства находятся в состоянии поиска оптимальных форм хозяйствования. Сельхозпредприятие СПК «Итанца» существует только в форме юридического лица и  никакой  деятельности  на территории поселения не осуществляет.

В целом для сельского хозяйства поселения характерно сокращение посевных площадей картофеля и овощей, сокращение поголовья КРС и свиней. Однако в 2007году снижение поголовья КРС в секторе ЛПХ приостановилось в связи с улучшением кормовой базы. Однако, поголовье свиней продолжает снижаться.

Таким образом, основной формой ведения сельского хозяйства в поселении являются личные подсобные хозяйства, в которых развиваются производство мяса, молока, шерсти, яиц, мясо кур, овощей причем с возрастающей ролью производства, связанного с дальнейшим сбытом.

Таблица 10

Поголовье скота на конец года в хозяйствах всех категорий, гол.

| Показатели | 2007 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Поголовье скота, всего (усл. гол.) | 6671 | 9919,2 | 8891,6 |
| Крупный рогатый скот | 519 | 554 | 537 |
| В том числе коровы | 236 | 233 | 226 |
| свиньи | 129 | 57 | 55 |
| овцы и козы | 206 | 354 | 343 |

Таблица 11

Производство важнейших видов продукции сельского хозяйства, в натуральном выражении

| Показатели | 2007 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий: |  |  |  |
| Мясо, тонн | 21,14 | 20,51 | 23,79 |
| Молоко, тонн | 14,22 | 13,79 | 11,99 |
| Яйцо, тыс. шт. | 142,8 | 138,5 | 120,5 |
| Шерсть, тонн | 0,0 | 2 | 2 |

6.2. Стратегические направления развития поселения

Промышленность.

Основная цель развития лесопромышленного комплекса  - это сохранение имеющегося производственного потенциала, проведение усовершенствования технологических процессов, увеличения объёмов производства выпуска качественной, конкурентоспособной промышленной продукции. Для этого необходимо провести мероприятия по созданию условий для:

- разработки бизнес-планов промышленными предприятиями;

- инвестиционной привлекательности местной промышленности;

- поиска рынка сбыта промышленной продукции;

- оказания помощи в получении льготных кредитов, для пополнения собственных оборотных средств.

Сельское хозяйство.

Основная цель развития АПК – увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции, удовлетворение населения поселения и района в целом собственными продуктами питания, организаций пищевой и перерабатывающей промышленности сырьем, улучшение качества жизни сельских жителей и устойчивое развитие поселения. Целями на среднесрочную перспективу 2011-2015гг. являются:

- ускоренное развитие животноводства, развитие племенного дела, искусственное осеменение животных, улучшение породистых качеств животных, оптимизацию рационов кормления животных.

- КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

  - Функциональное зонирование территории

Территориальное зонирование – зонирование территории по ее основной функции и возможностям к тому или иному виду освоения на базе комплексной оценки территории. Функциональное зонирование территории поселения выполнено с учетом обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности, предотвращения чрезмерной концентрации населения и производств, охраны от загрязнения окружающей природной среды, сохранения особо охраняемых природных территорий, в том числе природных ландшафтов, территорий историко-культурных объектов, а также сельскохозяйственных земель и лесных угодий.

Согласно Градостроительному Кодексу РФ и с учетом современного использования территории выделяются следующие территориальные зоны: жилые, общественно-деловые, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного назначения, зоны особо охраняемых территорий, зоны специального назначения, зоны размещения военных объектов и иные виды территориальных зон.

Ниже приводится краткая характеристика особенностей использования функциональных зон.

Жилые зоны

Жилые зоны предусматриваются в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания.

Для предварительного определения общих размеров жилых зон допускается принимать укрупненные показатели в расчете на 1000 чел.: в городах - при средней этажности жилой застройки до 3 этажей - 10 га для застройки без земельных участков и 20 га - для застройки с участком; от 4 до 8 этажей - 8 га; 9 этажей и выше - 7 га; в сельских поселениях с преимущественно усадебной застройкой - 40 га.

В состав жилых зон могут включаться:

- зона застройки блокированными жилыми домами;

- зона застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными земельными участками.

В сельских населенных пунктах следует предусматривать преимущественно жилые дома усадебного и коттеджного типов, допускаются многоквартирные малоэтажные жилые дома, блокированные жилые дома с земельными участками при домах (квартирах).

Общественно-деловые зоны

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В малых городах и поселках в районах усадебной застройки, а также в сельских поселениях допускается формировать смешанные зоны с включением малых предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья, а также других производственных объектов, размещение которых допустимо в жилых зонах.

В сельских поселениях по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора в составе смешанных зон допускается размещать малые предприятия, мини-фермы и другие сельскохозяйственные объекты, не требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м.

Параметры застройки жилых и общественно-деловых зон

В районах усадебной и садово-дачной застройки расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м. Расстояние от границы участка должно быть не менее, м: до стены жилого дома - 3; до хозяйственных построек - 1. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.

В кварталах (микрорайонах) жилых зон необходимо предусматривать размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, типа застройки, природно-климатических и других местных условий. Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий не менее, м:

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста ...........  12

- для отдыха взрослого населения .......................................................  10

- для занятий физкультурой (в зависимости

- от шумовых характеристик ) ....................................................... 10 - 40

- для хозяйственных целей ..................................................................  20

- для выгула собак ...............................................................................  40

Производственные зоны, зоны транспортной и инженерной инфраструктур

В состав производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур могут включаться:

- коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

- производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, как правило, требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м, а также железнодорожных подъездных путей;

- иные виды производственной (научно-производственные зоны), инженерной и транспортной инфраструктур.

Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Достаточность ширины санитарно-защитной зоны следует подтверждать расчетами рассеивания в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий.

Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимость от ширины зоны, %:

Таблица 12

| Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных зон, % | 60 | 50 | 40 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина зоны, м. | до 300 | свыше 300 до 1000 | свыше 1000 до 3000 | свыше 3000 |

На территории животноводческих комплексов и ферм и в их санитарно-защитных зонах не допускается размещать предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, объекты питания и объекты, к ним приравненные.

В санитарно-защитных зонах, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено.

Зоны рекреационного назначения.

Зоны особо охраняемых территорий. В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

На территории рекреационных зон и зон особо охраняемых территорий не допускаются строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения. Режим использования территорий курортов определяется специальным законодательством.

Площадь территории парков, садов и скверов следует принимать не менее, га: городских парков  - 15, парков планировочных районов – 10, садов жилых районов – 3, скверов -  0,5.

В составе зон особо охраняемых территорий могут выделяться участки лечебно-оздоровительных местностей (курортов) на землях, обладающих природными лечебными факторами, наиболее благоприятными микроклиматическими, ландшафтными и санитарно-гигиеническими условиями.

В структуре озелененных территорий общего пользования крупные парки и лесопарки шириной 0,5 км и более должны составлять не менее 10%.

Расчетная численность единовременных посетителей территории парков, лесопарков, лесов, зеленых зон следует принимать не более, чел./га, для:

городских парков ........................................... 100

парков зон отдыха .........................................  70

парков курортов ............................................  50

лесопарков (лугопарков, гидропарков) ..........  10

лесов .............................................................. 1 - 3

Зоны отдыха. Размещение зон массового кратковременного отдыха следует предусматривать с учетом доступности этих зон на общественном транспорте, как правило, не более 1,5 ч.

Размеры территорий зон отдыха следует принимать из расчета 500 - 1000 м2 на одного посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 м2 на одного посетителя. Площадь участка зоны массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га, в зоне пустынь и полупустынь - не менее 30 га.

Курортная зона должна быть размещена на территориях, обладающих природными лечебными факторами, наиболее благоприятными микроклиматическими, ландшафтными и санитарно-гигиеническими условиями. В ее пределах следует размещать санаторно-курортные и оздоровительные учреждения, учреждения отдыха и туризма, учреждения и предприятия обслуживания лечащихся и отдыхающих, формирующие общественные центры, включая общекурортный центр, курортные парки и другие озелененные территории общего пользования, пляжи.

Параметры функциональных зон

Таблица 13

| № | Функциональная зона | Параметры | Сведения об объектах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая зона | до 2 этажей, коэффициент застройки до 45 % | индивидуальная жилая застройка |
|  |  | от 4 до 9 этажей, коэффициент застройки от 26% до 16% | многоквартирная жилая застройка |
|  |  | до 4 этажей, коэффициент застройки от 26,5% до 37 % | жилая застройка с общественно-деловыми функциями |
| 2 | Общественно -деловая зона | -максимальная высота зданий – 15 м от планировочной отметки земли; -максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40. | образовательные учреждения |
|  |  | -максимальная высота зданий – 15 м от планировочной отметки земли; -максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40. | учреждения здравоохранения |
|  |  | не установлены | культурно-просветительские и религиозные объекты - культовое сооружение |
|  |  | -максимальная высота зданий – 15 м. от планировочной отметки земли; - максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 | объекты физкультуры и спорта: -стадион; -спортивно-оздоровительный комплекс, спортивное плоскостное сооружение; |
|  |  | -максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30; -минимальный процент паркинга в границах земельного участка – 30. | объекты обслуживания и деловой активности: - центр социального обслуживания; торгово-административный комплекс, культурный центр, ресторанный комплекс |
| 3 | Производственная и коммунальная зона | -максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 | производственные и коммерческие объекты |
|  |  | максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 | производственные объекты IV-III класса опасности |
|  |  | -максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 | объекты коммунального обслуживания |
|  |  | -максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20 | зона горного отвода |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | не установлены | объекты водоснабжения |
|  |  |  | очистные сооружения |
|  |  |  | объекты энергетики |
| 5 | Зона сельскохозяйственного назначения | -максимальная высота зданий – 15 м от планировочной отметки земли; -максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 | сельскохозяйственная деятельность |
|  |  | -максимальная высота жилых зданий – 12 м. от планировочной отметки земли; -максимальная высота хозяйственных построек – 7 м. от планировочной отметки земли -максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 максимальное соотношение предельной ширины участков по фронту улиц (проездов) и предельной глубины земельных участков -1/4 | дачное хозяйство |
| 6 | Зона специального назначения | не установлены | кладбища: |
|  |  | не установлены | свалки, скотомогильники |
| 7 | Зона рекреационного назначения | -максимальная высота капитальных зданий – 12 м. от планировочной отметки земли; -максимальный процент застройки в границах земельного участка – не установлен | рекреационно-парковые территории |
|  |  | -максимальная высота зданий – 15 м. от планировочной отметки земли; -максимальный процент застройки в границах земельного участка – 25 | объекты туризма и отдыха |
|  |  | не установлены | лесопарки, лугопарки |
|  |  | зона лесных территорий | особо охраняемые природные территории, лесные массивы |
| 8 | Зона перспективного развития | -до 2 этажей, коэффициент застройки до 45 % - от 4 до 9 этажей, коэффициент застройки от 26% до 16% - до 4 этажей, коэффициент застройки от 26,5% до 37 % --максимальная высота капитальных зданий – 12 м. от планировочной отметки земли; -максимальный процент застройки в границах земельного участка – не установлен | -резерв для развития рекреация и жилая застройка |
|  |  | -максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 | -резерв для развития промышленного и коммунального освоения |
|  |  | -максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 | -зона размещения объектов муниципальной пожарной охраны |

  - Жилищное строительство

Жилые дома в поселении индивидуальные и частные. Дома разных годов построек. Общая площадь их составляет 44,15 тыс. кв.м. Обеспеченность жильем на одного человека в 2012 году достигла 18,1 кв.м. общей площади.

Таблица 14

| Населенный пункт | Направления территориального развития | Площадь проекти-руемой застройки, га (2012 г.) | Площади ИЖС на 1 очередь (2022 г.) | Площади ИЖС на расчетный срок (2032г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Покровка | в границах существующей застройки | 8,2 га | 4,0 га (16 уч. по 0,25 га) | 4,2 га (17 уч. по 0,25 га) |
| Бурдуково, Лиственничное, Клочнево | - | - | - | - |
| Кома | в границах существующей застройки | 14,4 га | 7,0 га (28 уч по 0,25 га) | 7,4 га (30 уч. по 0,25 га) |
| Итанца |  |  |  |  |
| Острог |  |  |  |  |
| Всего |  | 22,6 га | 11,0 га | 11,6 га |

  - Культурно-бытовое обслуживание

Объекты повседневного спроса должны размещаться в центре сельского поселения, возможна организация части услуг выездными бригадами (торговля, бытовое обслуживание, культурные мероприятия). Организация этой низшей ступени обслуживания чрезвычайно важна, поскольку она определяет уровень защищенности населения, так называемый социальный минимум в сфере услуг. К объектам  этого ряда относятся детсады, школы (начальные и средние), амбулатории или фельдшерско-акушерские пункты с малым стационаром для оказания первой медицинской помощи, аптека, магазины, почта, досуговый центр и т.д.

Следующим уровнем в организации системы обслуживания становится формирование центров социального притяжения на базе наиболее крупных сельских населенных пунктов со стабильными транспортными связями между ними и прилегающими сельскими населенными пунктами и городами.

Уникальные объекты эпизодического спроса (театры, выставочные залы, спорткомплексы, университеты, научные центры, больница и прочие учреждения) концентрируются в районном центре с. Турунтаево и республиканском центре г. Улан-Удэ.

Таблица 15

Намечаемые к строительству и реконструкции объекты

социально-культурного обслуживания

| № | Планируемые объекты социально-культурного назначения |
| --- | --- |
| с. Кома |  |
|  | Кафе |
|  | Церковь |

Расчет детских дошкольных учреждений.

Кома, Итанца, Острог.	Количество детей на 1000 жителей составляет от 0 до 6 лет включительно – 83 чел.

На расчетный срок необходимое количество мест в детских дошкольных учреждениях составит: 83 х 0,85 х 0,42 = 30 мест

На 1 очередь:     83 x 0,85 х 0,35 = 25 мест.

Строительство нового детского сада не требуется.

Расчет вместимости общеобразовательных школ выполнен с учетом 100 % охвата детей неполным средним образованием (1-9 классы) и до 75 % детей со средним образованием (10-11 классы).

Количество детей на 1000 жителей составляет от 7 до 17 лет включительно – 146 чел.

Отсюда общая потребность в школьных местах для всего села на расчетный срок составляет:

на 1 очередь: (146 х 0,75) -  (146 х 0,75 : 11 х 0,25) = 107

на расчетный срок: (146 х 0,9) + (146 х 0,9 : 11 х 0,25) = 134.

Строительство новой школы не требуется.

  - Инженерная инфраструктура

    - Теплоснабжение

Существующее положение.

Коммунальное теплоэнергетическое хозяйство МО СП «Итанцинское» в  настоящее время преимущественно децентрализованное: источники теплоснабжения локальные, обслуживают в основном бюджетную сферу, т.е. отапливают здания школ, детских садов, домов культуры и администрации сельского поселения. Население отапливает дома с использованием печей на твердом топливе (чаще дрова).

с. Кома, Итанца

Коммунальное теплоэнергетическое хозяйство с. Кома  включает в себя две котельные: школьную,  на которой установлены два котлоагрегата «Универсал» и один котел «Энергия»,  и котельную сельской администрации, на которой установлен один самодельный котел.

В п. Итанца в настоящее время эксплуатируются три котельные: котельная при сельском доме культуры, на которой установлен один котел «Универсал», котельная детского сада с одним котлом «Братск» и котельная фельдшерско-акушерского пункта с самодельным котлом. Котельные не имеют резервного основного и вспомогательного оборуддования и не могут обеспечить гарантированное теплоснабжение потребителей. Данные по котельным представлены в таблице 16.

Таблица 16

| № п/п | Котельная | Марка котлов | Кол-во котлов | Установленная мощность, Гкал / час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Школьная котельная | «Универсал» «Энергия» | 2 1 | 1,4 |
| 2 | Котельная администрации | самодельный | 1 | данные отсутствуют |
| 3 | Котельная дома культуры | «Универсал» | 1 | 0,5 |
| 4 | Котельная детского сада | «Братск» | 1 | 0,8 |
| 5 | Котельная ФАП | самодельный | 1 | данные отсутствуют |

Общая установленная мощность котельного оборудования  составляет около 3 Гкал/час. Суммарная подключенная нагрузка потребителей равна 1,04 Гкал/час.

Тепловые сети находятся в аварийном состоянии: износ сетей достигает 80%. Из-за плохого состояния теплоизолирующего слоя происходят большие потери тепла в теплоносителе.

Все остальные общественные здания и жилые дома  сёл Кома и Итанца  имеют печное отопление.

с. Острог, Покровка, Бурдуково, Лиственничное. В  этих селах  централизованное  теплоснабжение отсутствует: часть зданий общественно-административной  застройки  отапливаются от автономных котельных и печей, остальные общественные здания и жилые дома  имеют печное отопление.

Определение тепловых нагрузок

Предварительные расчетные расходы теплоты для проектирования систем теплоснабжения сел МО  СП «Итанцинское» определены по укрупненным показателям, исходя из численности населения и строительных объемов административной и общественной застройки:

а) максимальный тепловой поток на отопление, кВт

Qо max=αqoV(tв-tн.р.)0.001163		(1)

б) максимальный тепловой поток на вентиляцию, кВт

Qв max=αqвV(tн-tн.р.)0.001163		 (2)

в) средний тепловой поток на горячее водоснабжение, кВт

Qгв=1,2m a (55−tc)24⋅3,6с х10-3;	    (3)

г) максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение, кВт

Qгв max=2,4Qгв,	       	    (4)

| где qо | - | удельная отопительная характеристика здания при tн.р.= -30оС, ккал/(м3чоС) /справочные данные/; |
| --- | --- | --- |
| qв | - | удельная вентиляционная характеристика здания при tн.р.= -30оС,ккал/(м3чоС) / справочные данные /; |
| α | - | поправочный коэффициент, учитывающий климатические условия района и применяемый в случаях, когда расчетная температура наружного воздуха отличается от -30оС / справочн.данные /; |
| V | - | объем здания, м3; |
| tв | - | расчетная температура воздуха внутри отапливаемого здания, С; |
| tн.р. | - | расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, С; |
| а | - | норма расхода воды на горячее водоснабжение при температуре 55С на одного человека в сутки, проживающего в здании с горячим водоснабжением, принимаемая в зависимости от степени комфортности зданий в соответствии со СНиП 2.04.01-85, л; |
| m | - | число человек; |
| tс | - | температура холодной (водопроводной) воды в отопительный период (при отсутствии данных принимается равной 5С); |
| c | - | удельная теплоемкость воды, принимаемая в расчетах равной 4,187 кДж/(кг°С). |

Расчеты максимальных тепловых нагрузок по объектам нового строительства сел МО  СП «Итанцинское» сведены в таблицу 17.

Таблица 17

Максимальные часовые нагрузки объектов нового строительства

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | Vстр, м3 | Максимальные тепловые потоки, кВт (Гкал/ч) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Qо max | Qв max | Qгв max | Qсум max |
| с. Кома |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-ая очередь (2022г.) |  |  |  |  |  |
|  | Магазин товаров повседневного спроса |  | 21,58 0,02 | 5,11 0,00 | 2,27 0,00 | 28,96 0,02 |
|  | Церковь |  | 7,81 0,01 | 1,89 0,00 | 0,07 0,00 | 9,77 0,01 |
|  | ИТОГО на первую очередь |  | 55,59 0,05 | 70,51 0,06 | 4,64 0,00 | 130,74 0,11 |
|  | Расчетный срок (2032г.) |  |  |  |  |  |
|  | Предприятие бытового обслуживания |  | 26,20 0,02 | 63,50 0,05 | 2,30 0,00 | 92,00 0,08 |
|  | ИТОГО на расчетный срок |  | 26,20 0,02 | 63,50 0,05 | 2,30 0,00 | 92,00 0,08 |
|  | ВСЕГО новое строительство |  | 81,79 0,07 | 134,01 0,12 | 6,94 0,01 | 222,74 0,19 |
| п. Итанца |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-ая очередь (2022г.) |  |  |  |  |  |
|  | Часовня |  | 3,01 0,00 | 0,73 0,00 | 0,07 0,00 | 3,81 0,00 |
|  | ИТОГО на первую очередь |  | 3,01 0,00 | 0,73 0,00 | 0,07 0,00 | 3,81 0,00 |

С учетом существующего потребления максимальная часовая нагрузка потребителей общественно-административной  застройки МО СП «Итанцинское» составит 1,24 Гкал/час.

Часовая тепловая нагрузка на отопление усадебной жилой застройки определяется по следующей формуле:       qmax=qуд х S, где:

qуд - нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилого дома (ккал в час на 1 кв. м), составляет 152,4 ккал/час кв.м (постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306 "Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", таблица 7);

S  - общая площадь жилой застройки, (определяется из расчета 29 м2 на человека).

qmax=qуд х S = 152,4х2850х29=12,59Гкал/час

Суммарная потребность в тепле потребителей МО СП «Итанцинское» на расчетный срок составит 13,83 Гкал/час.

Проектная схема  теплоснабжения  объектов   МО СП «Итанцинское»

Потребителями тепла в общественных зданиях являются системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Теплоснабжение для общественно-административной застройки с. Кома и п. Итанца предусматривается централизованное  и децентрализованное от индивидуальных твердотопливных и газовых котлов, электрических отопительных приборов и нетрадиционных возобновляемых источников энергии (солнечных  коллекторов). Отопление общественно-административной застройки сёл Острог, Покровка, Бурдуково,  Лиственничное и  жилой усадебной застройки сохраняется печное.

с. Кома.   Проектом предусматривается реконструкция школьной  котельной: замена блочно–модульной котельной на твердом топливе теплопроизводительностью 1,2 Гкал/час. Проектом предлагается модульная котельная типа МКУ-В-1,2Р  с тремя  водогрейными котлами КВр-0,4к.

В состав блочно–модульной котельной помимо котельного оборудования включаются: автоматическая система топливоподачи и шлакозолоудаления; блочно- модульная установка водоподготовки  типа  ВПУ; дымовая труба; сетевые насосы; система автоматического управления работой котельной.

Блочно-модульная котельная располагается в быстровозводимом здании, обеспечивающем нормальное функционирование оборудования как в летних, так и в зимних условиях.

Существующие и проектируемые объекты соцкультбыта планируется перевести на теплоснабжение от модернизированной школьной котельной с закрытием котельной при сельской администрации.

п.Итанца.   Проектом предусматривается реконструкция котельной детского сада: вместо одного физически изношенного котла «Братск» предлагается установить два экономичных котлоагрегата  типа КВр-0,4 (один из которых резервный). Это позволит обеспечить бесперебойное  теплоснабжение детского сада. Котельная оснащается системами водоподготовки и очистки дымовых газов.

Котельная фельдшерско-акушерского пункта подлежит консервации с переводом потребителей на теплоснабжение от реконструируемой котельной дома культуры.

Котельная дома культуры подлежит техническому перевооружению с заменой котла «Универсал», выработавшего свой ресурс, двумя котлами типа КВр-0,2КБ. Это позволит более экономично расходовать топливо и электроэнергию, к тому же наличие резервного котла позволит осуществлять бесперебойное теплоснабжение потребителей. Котельная также оснащается системами водоподготовки и очистки дымовых газов.

Топливом для   котельных с. Кома и п. Итанца   на рассматриваемый период  сохраняется  твердое топливо  – бурый и каменный уголь  месторождений Восточной Сибири.  В перспективе, при газификации района сетевым газом, возможен перевод котельных  на сжигание природного газа.

Теплоснабжение жилой  застройки  сохраняется печное, а также от индивидуальных котельных – на твердом и газовом топливе.

Для покрытия тепловых нагрузок на систему горячего водоснабжения существующих и перспективных объектов общественно-административной застройки,  на кровле зданий предусматривается установка солнечных коллекторов. Гелиосистемы покроют нагрузку на горячее водоснабжение зданий, составляющую 9 кВт. Ввиду своей автономности солнечные коллектора могут устанавливаться индивидуально на каждое здание, при этом нет необходимости дополнительного устройства зданий,  сооружений и сетей.   В период, когда водопотребление незначительно, горячая вода аккумулируется в баках-аккумуляторах. При больших расходах воды водоразбор производится из баков. В качестве резерва в баках-аккумуляторах устанавливаются ТЭНы, которые работают в ночное время при отсутствии электрической нагрузки на освещение.

с.с. Острог, Покровка, Бурдуково, Лиственничное.   Теплоснабжение существующей и проектируемой  общественно-административной и жилой  застройки сёл на рассматриваемый период сохраняется децентрализованное, от индивидуальных твердотопливных, электрических и газовых котлов, а также печное.

Тепловые сети   В с. Кома и Итанца, с централизованным теплоснабжением, предусматривается  прокладка и модернизация  магистральных тепловых сетей. Проектируемые тепловые сети  свяжут реконструируемые  котельные с абонентами.

Трубопроводы магистральной теплосети прокладываются бесканально в пенополиуретановой изоляции и полиэтиленовой оболочке. Глубина заложения  0,7 – 1,0 м   до верха оболочки бесканальной прокладки.  Проектируемая система магистральных и внутриквартальных сетей тупиковая, двухтрубная. Для прокладки тепловых сетей применяются трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*. Компенсация тепловых удлинений производится П-образными компенсаторами и использованием самокомпенсации углов поворота. Воздухоудаление из тепловой сети осуществляется через патрубки с вентилями в верхних точках сети. Опорожнение трассы производится через патрубки с арматурой и сбросом в дренажные колодцы через дренажный трубопровод, с последующим откачиванием дренажными насосами.

В системе теплоснабжения предусматривается центральное качественное регулирование отпуска тепла по отопительному графику. Подключение  потребителей от котельных зависимое. Приготовление воды на нужды горячего водоснабжения предусматривается в индивидуальных тепловых пунктах потребителей.

Для снижения уровня тепловых потерь в теплотрассах предлагается производить прокладку новых и плановую нормативную замену существующих теплотрасс на трубы с предварительной заводской теплоизоляцией по ГОСТ 30732. Конструкция труб  представлена на рисунке 1.

Рисунок 1

1 — центрирующая опора; 2 — изоляция из пенополиуретана;

3. труба-оболочка из  полиэтилена; 4 — стальная труба;

5 — проводники-индикаторы системы ОДК (показаны условно).

Теплоизоляция стальных труб и фасонных изделий и деталей должна иметь не менее двух линейных проводников-индикаторов (сигнальных проводников) системы ОДК состояния влажности ППУ в процессе эксплуатации теплопровода. Проводники-индикаторы следует располагать на расстоянии 10—25 мм от поверхности стальной трубы.

Система оперативного дистанционного контроля предназначена для контроля состояния влажности теплоизоляционного слоя из пенополиуретана изолированных трубопроводов и обнаружения с помощью стационарных или переносных детекторов участков с повышенной влажностью изоляции, вызванной либо проникновением влаги через внешнюю полиэтиленовую оболочку трубопровода, либо за счет утечки теплоносителя из стального трубопровода вследствие коррозии или дефектов сварных соединений.

Система ОДК включает:

- медные проводники-индикаторы в теплоизоляционном слое трубопроводов, проходящие по всей длине теплопроводов, основной сигнальный проводник и транзитный проводник;

- клеммные коробки с вводами, клеммной колодкой и разъемами (терминалы) для

подключения приборов и соединения сигнальных проводников в точках контроля;

- кабели для соединения проводников-индикаторов, проложенных в изоляции с терминалами в точках контроля, а также для соединения проводников-индикаторов на участках  трубопроводов, где установлены неизолированные элементы трубопровода (запорная арматура  и т.д.), через элементы с герметичными кабельными выводами;

- стационарный или переносной детектор повреждений;

- локатор повреждений.

Для строительства тепловых сетей необходимо применять новые (не бывшие в

употреблении) стальные трубы.

Для труб тепловых сетей, патрубков осевых СК и СКУ и других элементов могут применяться электросварные и бесшовные трубы из стали марок 17ГС, 17Г1С, 17Г1СУ;

Допускается применение стальных труб и фасонных деталей трубопроводов зарубежного  производства, отвечающих требованиям правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды  и имеющих сертификаты соответствия.

При прокладке тепловых сетей бесканальным способом трубы укладываются на

песчаное основание толщиной не менее 150 мм с песчаной обсыпкой не менее 150 мм.

Из камер и спускников при бесканальной прокладке тепловых сетей должны

устраиваться водовыпуски в водоприемные колодцы с водоотводом в дождевую канализацию или, если это невозможно, с последующей откачкой.

Солнечное теплоснабжение. Наиболее перспективным в условиях возрастающих требований к охране окружающей среды и энергосбережению является использование солнечных коллекторов. Ввиду своей автономности солнечные коллектора могут устанавливаться индивидуально на каждое здание, при этом нет необходимости дополнительного устройства зданий,  сооружений и сетей, как для котлоагрегатов.

Установка солнечных коллекторов предусматривается для покрытия тепловых нагрузок на систему горячего водоснабжения существующих и перспективных объектов общественно-административной застройки.  Гелиосистемы покроют нагрузку на горячее водоснабжение зданий с. Кома и Итанца, составляющую 9 кВт.

Солнечные коллектора размещаются на фасадах или кровле здания, не занимая полезной площади. В период, когда водопотребление незначительно, горячая вода аккумулируется в баках-аккумуляторах. При больших расходах воды водоразбор производится из баков.

В качестве резерва в баках-аккумуляторах устанавливаются ТЭНы, которые работают в ночное время при отсутствии электрической нагрузки на освещение.

Установки солнечного горячего водоснабжения.

Коллектор солнечной энергии (солнечный коллектор, гелиоколлектор) предназначен для улавливания солнечного излучения, преобразования его в теплоту и нагревания воды, воздуха и другой жидкой или газообразной среды.

В фокусирующих солнечных коллекторах плотность потока солнечного излучения повышается путем концентрирования с помощью зеркальных отражателей или линз.

Солнечные коллектора, работающие без концентраторов, называют плоскими. Они нашли наибольшее применение в системах солнечного отопления и горячего водоснабжения.

Большинство плоских солнечных коллекторов состоит из четырех основных элементов (см. рис. 2):

- поглощающей панели – абсорбера (4) с каналами для теплоносителя (3), на поверхность которой нанесено покрытие, обеспечивающее поглощение не менее 90 % падающего солнечного излучения;

- прозрачной изоляции (2), состоящей из одного или двух слоев остекления;

- тепловой изоляции (5), снижающей потери теплоты в окружающую среду через днище коллектора и его боковые грани;

- корпуса (1), где расположены поглощающая панель и тепловая изоляция,  закрытые  сверху прозрачной изоляцией.

4

2

19607018120089

3

5

Рис. 2    Плоский коллектор: 1- корпус; 2- прозрачная изоляция;

3- каналы для теплоносителя; 4- поглощающая панель; 5- тепловая  изоляция.

В солнечном коллекторе падающее солнечное излучение преобразуется в теплоту, отдаваемую потоку теплоносителя, протекающего по каналам поглощающей панели. Прозрачная теплоизоляция снижает потери теплоты конвекцией и лучеиспусканием от поглощающей панели в атмосферу, вследствие чего возрастает теплопроизводительность коллектора. Стекло, как и большинство прозрачных сред, пропускает солнечные лучи селективно, то есть его пропускная способность зависит от длины волны падающего излучения. Обычное оконное стекло, в зависимости от содержания в нем железа, пропускает до 87 % солнечного излучения, но практически непрозрачно для собственного теплового излучения панели. Увеличение числа слоев остекления приводит к уменьшению теплопотерь через прозрачную изоляцию, но одновременно уменьшается и плотность потока излучения, падающего на поглощающую панель. В поглощающей панели используются каналы для теплоносителя различной формы, из различных материалов (стали, алюминия, меди, каучука, резины). Жидкий теплоноситель нагревается в трубах диаметром 12 – 15 мм, припаянных к листу, или в выштампованных каналах, расположенных на расстоянии 50 – 150 мм один от другого. Верхние и нижние концы трубок (каналов) соединены гидравлическими коллекторами.

Техническое описание работы установки солнечного теплоснабжения.

Система приготовления горячей воды состоит из солнечных коллекторов, устраиваемых на кровле здания, бака-теплообменника-аккумулятора, соединительных трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры.

Солнечная водонагревательная установка работает следующим образом. Солнечное излучение проходит через  остекление солнечного коллектора, поглощается черной поверхностью панели и нагревает ее. При этом нагревается теплоноситель первого контура, заполняющий каналы панели.

В качестве теплоносителя первого контура может применяться: химически очищенная вода, водные растворы глицерина или пропиленгликоля, а также другие теплоносители, не вызывающие активной коррозии поглощающей панели и не выделяющие при нагревании нерастворимых осадков.

Затем теплоноситель первого контура посредством циркуляционного насоса подается в теплообменник, находящийся внутри бака-аккумулятора.

Отдав тепло воде, находящейся в баке-аккумуляторе теплоноситель первого контура возвращается обратно в солнечный коллектор, после чего процесс повторяется. Вода в баке-аккумуляторе-доводчике постепенно нагреваемая теплоносителем имеет температурное расслоение. Наиболее горячая вода находится в верхней части бака, из этой части бака осуществляется разбор тепла на горячее водоснабжение.

При понижении температуры воды в баке–аккумуляторе ниже требуемой, в работу через систему автоматики включается электрический водоподогреватель. Такая ситуация складывается в следующих случаях:

- в течение нескольких пасмурных дней подряд летом;

- в пасмурные дни в период с поздней  осени до ранней весны;

- при интенсивном разборе горячей воды.

Преимуществами использования солнечных коллекторов  являются:

- при относительно низких затратах вырабатывается большое количество тепловой энергии;

- установки являются автономными и не требуют постоянного дежурного персонала, что позволит сократить эксплуатационные затраты;

- отсутствие теплосетей, в которых происходят значительные потери тепла при транспортировке теплоносителя;

- затраты энергии идут не на выработку тепла, как в электронагревателе, а только на перемещение хладагента по системе.

    - Водоснабжение

Существующее положение.

Основное водоснабжение населения и хозяйственных объектов МО СП «Итанцинское» базируется за счет эксплуатации  одиночных водозаборных скважин  на участках недр с неутвержденными запасами подземных вод.

Централизованного холодного водоснабжения  в поселении нет.  Водоснабжение осуществляется от одиночных артезианских скважин с водонапорными башнями, каждая из которых обслуживает группу зданий и предприятий. Качество воды в с. Лиственничное соответствует ГОСТу  «Вода питьевая»,  в скважинах п. Итанца не соответствует санитарным нормам (в воде отмечается повышенная жесткость), по остальным населенным пунктам заключения о качестве питьевой воды отсутствуют. Нередко отмечаются случаи нарушения санитарно-гигиенических требований к содержанию  резервуаров хранения питьевой воды – несвоевременно проводится их плановая промывка, очистка и дезинфекция, в связи с чем  вода, разбираемая из этих резервуаров, не соответствует требованиям по содержанию железа  и физическим показателям.

Существующие скважины расположены практически повсеместно  в жилой застройке, не имеют зон санитарной охраны. Очистка, обеззараживание воды  не производится.

Население для водоснабжения также использует индивидуальные скважины и  колодцы.

Основными потребителями услуг водоснабжения и водоотведения является население, доля которого в общем объеме потребления составляет около 89%; 8% приходится на бюджетофинансируемые организации и 2-3% на долю промышленных и прочих коммерческих потребителей услуг. Меньше 10% потребителей имеют установленные счетчики на получаемые услуги по водоснабжению. Расчет в основном производится на основе утвержденных нормативов потребления.

Основными  недостатками  в обеспечении населения питьевой водой в настоящее время являются:

-отсутствие централизованных систем водоснабжения;

-отсутствие зон санитарной охраны на существующих водозаборах;

-износ и несвоевременное обслуживание существующих систем водоснабжения.

Объекты водоснабжения

Для  МО СП «Итанцинское» предусматривается централизованное холодное водоснабжение населения водой питьевого качества. Расчетная численность населения  составляет:

с. Кома                       1 очередь  - 880 чел;  на расчетный срок – 1000 чел.

п. Итанца                   1 очередь  - 1040 чел;  на расчетный срок – 1100 чел.

с. Острог                    1 очередь  - 110 чел;  на расчетный срок – 120 чел.

с. Бурдуково              1 очередь  - 70 чел;  на расчетный срок – 80 чел.

с. Покровка                1 очередь  - 270 чел;  на расчетный срок – 300 чел.

с. Лиственничное      1 очередь  - 220 чел;  на расчетный срок – 250 чел.

К крупным объектам водопотребления существующей и перспективной общественной застройки сел МО СП «Итанцинское» можно отнести школы, детские сады, магазины и др.

Виды водопотребления подразделяются:

а) хозяйственно-питьевые,

б) полив улиц, зеленых насаждений,

в) пожаротушение,

г)  поение скота.

Категория систем водоснабжения сёл – III.

Расчет водопотребления

Территория сёл МО СП «Итанцинское» по характеру степени благоустройства относится к неблагоустроенной застройке с проектируемым водоиспользованием из водоразборных колонок.

Расход воды на нужды населения принят в соответствии со СНиП 2.04.02-84* по формуле:

Qсут.max= Kсут.maxQсут.m,

где Kсут.max=1,2 – коэффициент суточной водопотребления;

Qсут.m – расчетный суточный расход воды, м3/сут, определяемый по формуле:

Qсут.m=qжNж/1000,

где qж – удельное водопотребление, принимаемое по табл. 18.

Nж – расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства.

Расход воды на полив зеленых насаждений принят 15 л/сутки из расчета на душу населения, согласно  СНиП 2.04.02-84.

Полив существующих приусадебных участков осуществляется автономно, из локальных  трубчатых или шахтных колодцев с использованием грунтовых верхних вод. Полив осуществляется 1 раз в 5 дней.

Расход воды на местную промышленность принят в размере 10 % от суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Суммарные расходы воды сел МО СП «Итанцинское» представлены в таблице 19.

Таблица 18

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление

на хозяйственно - питьевые нужды населения

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | Расход л/сут на 1 жителя |  | Коэффициент суточной неравномер- ности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь строительства (2022г.) | Расчетный срок (2032г.) |  |
| 1 | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 50 | 50 | 1,1 |
| 2 | Расход воды на поливку проездов и зеленых насаждений | 15 | 15 | - |

Таблица 19

Суммарные расходы воды питьевого качества сел МО СП «Итанцинское»

| № п/п | Наименование потребителя | 1-ая очередь строительства (2022г.) |  |  | Расчетный срок (2032г.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во населения | Макс. расход, м3/сут | Кол-во населения |  | Макс. расход, м3/сут |  |
| с. Кома | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 880 | 48 | 1000 |  | 55 |  |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 5 | - |  | 6 |  |
|  | Поливка дорог и зеленых насаждений | 880 | 13 | 1000 |  | 15 |  |
|  | Итого: | 880 | 66 | 1000 |  | 76 |  |
| с. Итанца | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 1040 | 57 |  | 1100 |  | 61 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 6 |  | - |  | 6 |
|  | Поливка дорог и зеленых насаждений | 1040 | 16 |  | 1100 |  | 17 |
|  | Итого: | 1040 | 79 |  | 1100 |  | 84 |
| с. Острог | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 110 | 6 |  | 120 |  | 7 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 1 |  | - |  | 1 |
|  | Поливка дорог и зеленых насаждений | 110 | 2 |  | 120 |  | 2 |
|  | Итого: | 110 | 9 |  | 120 |  | 10 |
| с. Бурдуково | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 70 | 4 |  | 80 |  | 4,5 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 0,5 |  | - |  | 0,5 |
|  | Поливка дорог и зеленых насаждений | 70 | 1 |  | 80 |  | 1 |
|  | Итого: | 70 | 5,5 |  | 80 |  | 6 |
| с. Покровка | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 270 | 15 |  | 300 |  | 17 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 1,5 |  | - |  | 2 |
|  | Поливка дорог и зеленых насаждений | 270 | 4 |  | 300 |  | 4,5 |
|  | Итого: | 270 | 20,5 |  | 300 |  | 23,5 |
| с. Лиственничное | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 220 | 12 |  | 250 |  | 14 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 1 |  | - |  | 1 |
|  | Поливка дорог и зеленых насаждений | 220 | 3 |  | 250 |  | 4 |
|  | Итого: | 220 | 16 |  | 250 |  | 19 |
| ВСЕГО ПО МО СП «ИТАНЦИНСКОЕ» |  | 2590 | 196 |  | 2850 |  | 218,5 |

Система водоснабжения сёл МО СП «Итанцинское» по степени обеспеченности подачи воды относится к III категории (СНиП 2.04.02-84*).  Источником водоснабжения являются подземные воды, забор которых производится  погружными скважинными насосами.

Проектные схемы водоснабжения

На рассматриваемый период водоснабжение села сохраняется децентрализованное из существующих скважин и индивидуальных шахтных колодцев.

с. Кома.  Для надежного водоснабжения  населения необходимо бурение артезианской скважины с водоразборной будкой суммарным водоотбором 2,5 м3/ч в восточной части села.  С целью приведения качества воды в соответствие с санитарными нормами, на существующих и проектируемом водозаборах предусматриваются бактерицидные станции с  установками обеззараживания воды УОВ.

Пожаротушение предусматривается из пожарных резервуаров.

п. Итанца. Для надежного и бесперебойного водоснабжения населения водой питьевого качества в районе проектируемой жилой застройки на западе п. Итанца необходимо бурение артезианской скважины с водоразборной будкой с суммарным водоотбором 2,0 м3/ч. С целью приведения качества воды в соответствие с санитарными нормами, на существующих и проектируемом водозаборах предусматриваются бактерицидные станции с  установками обеззараживания воды УОВ.

Пожаротушение предусматривается из пожарных резервуаров.

В перспективе (за расчетным сроком) необходимо строительство единого водозаборного узла для с. Кома и Итанца с централизованным водоснабжением.

с. Острог, Бурдуково.  На рассматриваемый период водоснабжение сел сохраняется децентрализованное из существующих скважин и индивидуальных шахтных колодцев.  С целью приведения качества воды в соответствие с санитарными нормами, на существующих и проектируемом водозаборах предусматриваются бактерицидные станции с  установками обеззараживания воды УОВ.

Пожаротушение предусматривается из пожарных резервуаров.

с. Покровка.  Для надежного водоснабжения  населения с. Покровка необходимо бурение артезианской скважины с водоразборной будкой суммарным водоотбором 0,5 м3/ч в районе нового строительства в северо-западной части села.

С целью приведения качества воды в соответствие с санитарными нормами, на существующих и проектируемом водозаборах предусматриваются бактерицидные станции с  установками обеззараживания воды УОВ.

Пожаротушение предусматривается из пожарных резервуаров.

с. Лиственничное.  На рассматриваемый период водоснабжение села сохраняется децентрализованное из существующих скважин и индивидуальных шахтных колодцев.  Для надежного водоснабжения  населения необходимо бурение артезианской скважины с водоразборной будкой суммарным водоотбором 0,5 м3/ч в южной части села.

С целью приведения качества воды в соответствие с санитарными нормами, на существующих и проектируемом водозаборах предусматриваются бактерицидные станции с  установками обеззараживания воды УОВ.

Пожаротушение предусматривается из пожарных резервуаров.

Зоны санитарной охраны

Для водозаборных сооружений сел МО СП «Итанцинское» предусматриваются зоны санитарной охраны. Первый пояс строгого режима охватывает место забора подземных вод и головные водопроводные сооружения: скважины, резервуары. Границы первого пояса скважин проходит на расстоянии 50 м от крайних скважин и 30 м от других сооружений.

На территории 1-го пояса строго воспрещается: проживание людей, посадка высокоствольных деревьев, содержание скота, доступ посторонних лиц, применение ядохимикатов и удобрений, проведение строительных работ без согласования с органами государственного санитарного надзора.

Второй и третий пояса – пояса ограничений.  На территории этих поясов охраняются от загрязнения источники питания  подземных вод и эксплуатационные сооружения водозабора. Границы второго пояса зоны санитарной охраны устанавливаются расчетом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора.

Граница третьего пояса зоны подземного источника водоснабжения определяется расчетом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора.

Расчет зон второго и третьего поясов на данном этапе проектирования невозможен из-за отсутствия изысканий по разведке воды.

Во втором и третьем поясах зоны санитарной охраны источника водоснабжения запрещается:

а) загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и др.;

б) размещение складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

в) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

г) применение удобрений и ядохимикатов.

В санитарные мероприятия, проводимые во втором и третьем  поясах зоны, кроме  этого следует включать:

-  выявление, тампонаж или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

-  регулирование бурения новых скважин;

-  запрещение закачки отработавших вод в подземные пласты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли, а также ликвидацию поглощающих скважин и шахтных колодцев, которые могут загрязнить водоносные пласты.

    - Канализация

Существующее положение.

Централизованная система водоотведения в МО СП «Итанцинское» отсутствует. Канализация жилой и общественной застройки выгребная за счет надворных уборных. Очистные сооружения отсутствуют, стоки не обеззараживаются. Сбор и вывоз ЖБО не производится.

Расчет водоотведения

Расчетное удельное среднесуточное водоотведение от населения принято по СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Согласно п.2.1 удельное среднесуточное  (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, без учета расхода воды на восполнение противопожарного запаса воды и полив территории и зеленых насаждений.

Расчетный расход сточных вод определен с учетом коэффициента суточной неравномерности К=1,1 и удельного водоотведения для неблагоустроенной застройки 25 л/час.

Расчетные стоки сведены в таблицу 20.

Таблица 20

Суммарные расходы сточных вод  сел МО СП «Итанцинское»

| с. Кома | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 880 | 22 | 1000 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 2 | - | 3 |
|  |  | 880 | 24 | 1000 | 28 |
| п. Итанца | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 1040 | 26 | 1100 | 28 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 3 | - | 3 |
|  |  | 1040 | 29 | 1100 | 31 |
| с. Острог | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 110 | 2,8 | 120 | 3 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 0,3 | - | 0,3 |
|  |  | 110 | 3,1 | 120 | 3,3 |
| с. Бурдуково | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 70 | 1,8 | 80 | 2 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 0,2 | - | 0,2 |
|  |  | 70 | 2 | 80 | 2,2 |
| с. Покровка | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 270 | 7 | 300 | 8 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 1 | - | 1 |
|  |  | 270 | 8 | 300 | 9 |
| с. Лиственничное | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 220 | 5,5 | 250 | 6 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 0,5 | - | 0,6 |
|  |  | 220 | 6 | 250 | 6,6 |
| ВСЕГО ПО МО СП «ИТАНЦИНСКОЕ» |  | 2590 | 72 | 2850 | 80 |

Проектная схема канализации.

Для  МО СП «Итанцинское» на рассматриваемый период проектируется устройство как централизованной, так и децентрализованной  канализации с очисткой стоков на проектируемой станции биологической очистки.

с. Кома, Итанца.    На первую очередь от общественно-административных зданий и жилой застройки  предусматривается выгребная канализация за счет выгребов и  надворных уборных с   применением гидроизолированных снаружи и изнутри выгребов с вывозом стоков на проектируемые очистные сооружения полной биологической очистки. На расчетный срок проектируется  устройство централизованной канализации.  Для очистки и утилизации стоки планируется перекачивать на проектируемые локальные  очистные  сооружения с. Кома. Станцию биологической очистки предлагается разместить к западу от села. Производительность очистных сооружений  принимается 50 м3/сут на первую очередь с расширением на расчетный срок до 80 м3/сут.

с. Острог, Лиственничное, Бурдуково, Покровка.    На первую очередь и расчетный срок от общественно-административных зданий и жилой застройки  предусматривается выгребная канализация за счет выгребов и  надворных уборных с   применением гидроизолированных снаружи и изнутри выгребов с вывозом стоков на проектируемые очистные сооружения полной биологической очистки с. Кома.

Сеть канализации.

Для самотечной канализации используются трубы чугунные или из полипропилена гофрированные с двухслойной стенкой типа «Прагма». Стыковые соединения полипропиленовых труб  предусматриваются с помощью муфт и специальных уплотнительных колец.

Средняя глубина заложения трубопроводов канализации принимается 2,5-3,0 м. При невозможности прокладки трубопроводов канализации на указанной глубине, возможна прокладка на меньшей глубине  в теплоизоляции с сопровождающим греющим кабелем.

На самотечных сетях канализации в местах поворотов, изменения уклонов и диаметров, а также на прямых участках (не менее чем через 35 м)  устраиваются смотровые колодцы.

Очистные сооружения.

В МО СП «Итанцинское» отсутствуют предприятия, которые могли бы использовать очищенные сточные воды для технологического водоснабжения. Использование очищенных сточных вод на земледельческих полях орошения применимо в ограниченных количествах, в связи с отсутствием в данном районе достаточных площадей сельхозугодий для полива.

В целях обеспечения охраны окружающей среды предлагается  установка готового модульного оборудования  станции биологической очистки бытовых сточных вод  заводского изготовления    «КСкомплект-I-50-СФ-М»  производительностью 50 м3/сут и «КСкомплект-I-30-СФ-М»  производительностью 30 м3/сут  в с. Кома.  Станции предназначены  для биологической очистки бытовых сточных вод.

На станции реализуется экологически чистая технология глубокой биологической очистки сточных вод биоценозом прикрепленных автотрофных и гетеротрофных микроорганизмов, действующих в аэробных и аноксных условиях. Принципиальной новизной и основой технологии является полный переход на биохимические процессы с применением иммобилизованного ила. В случае возникновения аварийной ситуации (сбой в подачи стоков на станцию, отключение электроэнергии и т.д.) используемая в основе технология очистки позволяет восстановить работу станции в течение суток.

Преимущества использования:

- высокий эффект очистки

- компактность

- чистый биологический процесс

- устойчивость работы при пиковых нагрузках

- возможность расширения

- низкое энергопотребление

- минимальные затраты на строительство

- минимальное количество осадка

- отсутствие запаха

- простая и надежная эксплуатация

Станции биологической очистки бытовых сточных вод представляют собой блочно-модульные очистные сооружения, состоящие из следующих блоков:

- механической очистки с использованием мелкопрозорной  механизированной  решетки;

- биологической очистки;

- обработки осадка;

- тонкой очистки;

- обеззараживания;

- насосно-компрессорного оборудования.

Емкостное оборудование изготовлено в заводских условиях из нержавеющей стали.

Все технологическое оборудование для станций «КСкомплект-I-…-СФ-М» размещается в техническом  контейнере (блочно-модульное исполнение).

Технический контейнер оборудуется:

- системами вентиляции и отопления для поддержания необходимого температурно-влажностного режима;

- естественным и искусственным электрическим освещением;

- заземлением всех нетоковедущих частей силового и осветительного электрооборудования;

- заземлением металлических корпусов оборудования и блока емкостей станции биологической очистки;

- ограждением резервуаров и устройством решетчатых настилов  над емкостными сооружениями.

Площадка проектируемых очистных сооружений  располагается  с соблюдением  требований удаленности от жилой застройки и нормативных зон санитарной охраны объектов инфраструктуры.

Согласно нормативным требованиям очистка стоков  предусматривает:

1. механическую очистку;

2. биологическую очистку;

3. поля фильтрации-поглотители.

4.1.  Требования к степени очистки сточных вод

Степень очистки хоз-бытовых сточных вод должна предусматривать снижение концентрации загрязнений в биологически очищенной воде до норм сброса в водоём рыбохозяйственного водопользования.

Степень снижения концентраций загрязнений после сооружений биологической очистки и доочистки приведена в таблице 21. Фактические концентрации, в том числе в часы максимального притока, не должны превышать указанных величин или величин показателей качества исходной сточной воды, приведенных в паспорте на станцию.

Таблица 21

# Параметры сточных вод, подаваемых на станцию

| № п/п | Наименование параметров | Расчетные значения параметров загрязняющих веществ при норме водоотведения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный сток (2032 г.) | Допустимые отклонения |
| 1 | БПКП (биологическая потребность в кислороде) | 375 мг/л | ± 10%* |
| 2 | ХПК (химическая потребность в кислороде) | ХПК = БПКП (п. 1) х 1,3 – 1,4 |  |
| 3 | Взвешенные вещества | 320 мг/л | ± 10%* |
| 4 | Аммонийный азот NН4 ® N | 40 мг/л | ± 10%* |
| 5 | Соотношение БПК / N / Р | Не менее 100 / 5 / 1 | 10 |

Таблица 22

# Параметры очищенных сточных вод

| № п/п | Наименование параметров | Значение параметров КСкомплект- |
| --- | --- | --- |
| 1 | БПКП |  3 мг/л |
| 2 | ХПК |  30 мг/л |
| 3 | Взвешенные вещества |  3 мг/л |
| 4 | Аммонийный азот NН4 ® N |  0.39 мг/л |
| 5 | Нитраты NO3-N |  9.1 мг/л |

Микробиологический состав очищенных сточных вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

4.2. Площадка очистных сооружений

На площадке очистных сооружений предусматриваются  следующие здания и сооружения:

- Административно-производственный корпус (для размещения  блока механической очистки, хозяйства обезвоживания осадка, компрессоров, реагентного хозяйства, электрощитовой, операторской, бытовых помещений, блока биологической очистки, блока обеззараживания сточных вод, блока доочистки сточных вод, склада материалов);

2. Приемный резервуар сточных вод, с погружными насосами подачи стоков на механическую очистку;

3. Площадки с навесом для хранения контейнеров с обезвоженным осадком, контейнеров с песком и отбросами, сырого осадка;

4. Минерализаторы осадка

На территории очистных сооружений проектируются  внутриплощадочные инженерные сети и коммуникации.

Территория КОС ограждается по периметру, со стороны въезда  предусматриваются ворота с калиткой.

4.3. Технологическая схема очистки сточных вод и обработки осадка

Технологическая схема обработки воды включает механическую очистку, полную биологическую очистку, доочистку, обеззараживание стока, и обработку осадка.

4.3.1. Технологическая схема обработки воды

Прием стока

С целью обеспечения устойчивости протекания процесса биологической очистки сточные воды должны быть усреднены по составу и концентрации в проектируемом приемном  резервуаре. Сточные воды поступают на очистные сооружения в приемный резервуар. Подача стоков в производственное здание на механическую очистку осуществляется насосами, из которых два рабочих и один резервный.

Механическая очистка

Из резервуара стоки двумя насосами по двум напорным трубопроводам подаются на блок механической очистки.

Блок механической очистки осуществляет следующие функции:

-  извлечение из стоков мусора;

-  сбор и обезвоживание отбросов;

-  осаждение песка;

-  накопление и обезвоживание песка;

В состав БМО входят: механизированная решетка и песколовка, оборудованная тонкослойным модулем.

Улавливание грубодисперсных примесей осуществляется на механических решетках. Мусор за счет ротации подвижных зубчатых планок поднимается вверх и сбрасывается в специальную воронку, далее по трубопроводу в контейнер для накопления и обезвоживания отбросов.

Очищенный от грубых примесей сток далее поступает в песколовку, где происходит осаждение мелкодисперсных минеральных примесей.

Для промывки решеток подводится техническая вода.

Песколовки оборудованы тонкослойными модулями, что позволяет производить сепарацию песка в интенсивном режиме с высокой степенью очистки. Из конуса в нижней части бункера песколовки осадок периодически сбрасывается в контейнеры для накопления и обезвоживания песка.

Контейнеры для отбросов и  песка оснащены фильтрующими мешками. По мере наполнения контейнеры перевозятся на площадки (мешки извлекаются и складируются для подсушки и хранения). Периодически отходы автотранспортом вывозятся в места утилизации.

Механически очищенный сток поступает в блок биологической очистки.

Биологическая очистка

На станции реализуется экологически чистая технология глубокой биологической очистки сточных вод комбинированным биоценозом прикрепленных и свободно плавающих автотрофных и гетеротрофных микроорганизмов, действующих в аэробных, анаэробных и переходных условиях, с последующими процессами доочистки в окислительно-каталитическом фильтре.

Блок емкостей состоит из первичного отстойника, аэротенка-биореактора, вторичного отстойника, минерализатора.

В результате прохождения воды через блок биологической очистки происходит глубокая минерализация не только органических веществ сточных вод, но и биомассы сообщества участвующих в очистке микроорганизмов.

С целью сепарации избыточного активного ила предусмотрен вторичный отстойник-сепаратор с ламинарными модулями.

Полный цикл технологических процессов включает блок доочистки.

Для аэрации сточной воды проектом предусматриваются мембранные аэраторы, обладающие высокой эффективностью насыщения кислородом сточной жидкости и её перемешивания во всем объеме, а также просты в обслуживании и не требуют громоздкого инженерного обеспечения.

Вторичное отстаивание

В результате прохождения воды через биореактор происходит глубокая минерализация не только органических  веществ сточных вод, но и биомассы сообщества участвующих в очистке микроорганизмов.

Во вторичном отстойнике, происходит осаждение небольшого прироста биопленки, выносимой из биореактора. Очищенная вода отделяется от активного ила.

Вторичный отстойник – горизонтальный, с  конусом для сбора и уплотнения активного ила.

Из отстойников уплотненный ил периодически откачивается погружными насосами марки поочередно в одну из секций минерализатора осадка.

Бактериальная составляющая блока биологической очистки осуществляет глубокое изъятие органических соединений, а также оставшейся части азота. Простейшие и многоклеточные микроорганизмы трофически регулируют количество бактерий и при этом осуществляют на 99% доочистку стока от патогенных микроорганизмов.

Доочистка

Полный цикл технологических процессов включает доочистку в напорных фильтрах с окислительно-каталитической загрузкой.

В ходе физико-химических процессов, протекающих в толще загрузки фильтра, из биологически очищенной воды извлекаются мельчайшие органические и неорганические вещества. Таким образом, несмотря на возможные колебания уровня концентрации загрязняющих веществ и расхода сточных вод, после прохождения всех ступеней очистки гарантированно стабильно получается глубоко очищенная вода.

Обеззараживание.

Для обеззараживания стока применяется установка обеззараживания УФ-облучением. Принятый метод не влияет на вкус и запах воды и действует не только на бактериальную флору, но и на бактериальные споры.

В результате УФ-облучения уничтожаются бактерии, вирусы, дрожжевые палочки, грибки и водоросли.

В установке УФ-обеззараживания, бактерицидные лампы установлены в потоке обрабатываемой воды и защищены кварцевыми чехлами.

Бактерицидное облучение действует почти мгновенно и, следовательно, вода, прошедшая через установку, может сразу же поступать непосредственно в оборотное водоснабжение или в водоем.

Отвод стоков с установок обеззараживания в наружную сеть канализации осуществляется самотечным трубопроводом на поля фильтрации.

#### Выпуск очищенного стока

Очищенные стоки для утилизации выпускаются на проектируемые поля фильтрации-поглотители с тремя поглощающими скважинами диаметром 150 мм и глубиной 15 м.

Автоматизация и технологический контроль

Контроль работы оборудования осуществляется в диспетчерской на щите оператора.

Предусмотрен контроль и измерение следующих технологических параметров:

- расход поступающих на очистные сооружения сточных вод;

- режим работы оборудования «включен», «отключен», «авария»- (решеток, погружных насосов, компрессоров, установки обезвоживания, установок приготовления и дозирования реагентов, установки обеззараживания);

- светозвуковая сигнализация об аварийном состоянии технологического оборудования;

- уровни в приемном резервуаре, дренажном колодце и колодце обеззараженных стоков.

    - Газоснабжение

Существующее положение.

В настоящее время в МО СП «Итанцинское» централизованная система газоснабжения отсутствует.  Население снабжается газом в баллонах (поставщик – ОАО "Бурятгаз").

Проектные предложения.

Развитие газоснабжения и газификации  МО СП «Итанцинское» предполагается осуществлять в 3 этапа.

Этап 1 – газификация СУГ.

Этап 2 – до 2015 г.   Газификация сжиженным природным газом (СПГ). На данном этапе к газификации  принимаются  крупные административные центры сельских поселений. Доставку СПГ предполагается осуществлять автомобильным и железнодорожным транспортом на терминалы в  с. Кома в количестве 1966,98 м3/год, в п. Итанца в количестве 1951,8 м3/год.

Этап 3 – после 2015 г. Газификация сетевым природным газом. После строительства газопровода предполагается газификация всех населенных пунктов МО СП «Итанцинское» сетевым газом от перспективной газораспределительной станции в п. Селенгинск.

    - Электроснабжение

Существующее положение

Анализ существующего положения системы электроснабжения МО «Итанцинское» произведен на основании исходных данных, представленных Прибайкльским РЭС.

По территории МО  «Итанцинское» проходит воздушная линия электропередачи напряжением 35 кВ «Мандрик-Итанца-Прибайкальская» и ВЛ-110 кВ «Татаурово-Прибайкальская».

В п. Итанца расположена питающая подстанция ПС 35/10 кВ «Итанца». Питание ПС по стороне 35 кВ осуществляется по фидеру «Мандрик-Итанца» воздушной ЛЭП-35 кВ от РУ-35 кВ ПС 110/35/10 кВ «Мандрик» и фидеру «Прибайкальская-Итанца» воздушной ЛЭП-35 кВ от РУ-35 кВ ПС 110/35/10 кВ «Прибайкальская».

На территории МО «Итанцинское» расположены 14 распределительных понизительных трансформаторных подстанций 10/0.4 кВ (ТП-10/0.4 кВ) (10 шт. в с.Кома, п.Итанца, с.Острог; 1 шт. в с. Бурдуково; 1 шт. в с.Лиственичное; 2 шт. в с.Покровка).

Электроснабжение потребителей МО выполнено от ТП-10/0.4 кВ. Существующие ТП 10/0.4 кВ являются однотрансформаторными, комплектного исполнения. Значительная часть ТП эксплуатируются длительное время и нуждается в замене и реконструкции.

Питание ТП-10/0.4 кВ в населенных пунктах осуществляется по нескольким фидерам  воздушной ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Итанца». ТП-10/0.4 кВ подключены к ВЛ-10 кВ по радиальным схемам отпайками, выполненными неизолированными проводами марок «А» и «АС», в основном, на деревянных опорах с железобетонными приставками. Часть ВЛ-10 кВ выполнены проводами с сечениями, не удовлетворяющими требованиям ПУЭ 7-го издания по условиям механической прочности.

Данная схема электроснабжения обеспечивает третью категорию надежности электроснабжения, хотя на территории МО расположено несколько потребителей (котельные и водозаборные сооружения, школы и детские сады, административные здания управления и финансирования, предприятия связи, лечебные учреждения, промышленные предприятии с непрерывным процессом производства и т.п.), для которых требуется вторая категория.

Существующая коммунально-бытовая нагрузка по МО «Итанцинское», составляет 1,2 МВт.

Проектные предложения.

В соответствии с Генеральным планом МО СП «Итанцинское», планируется строительство новых общественных объектов и освоение новых территорий для жилищного строительства, что ведет к повышению уровня электропотребления. В сфере электроэнергетики повышение уровня электропотребления потребует решения проблем системного характера, к которым относятся ограничение передачи мощности по существующим линиям электропередач, износ, старение и технологическая отсталость  оборудования, аварийность и снижение надежности электроснабжения, нерациональная структура электроэнергетического баланса, недостаточное и неэффективное использование установленных генерирующих мощностей.

Развитие электроэнергетики МО необходимо осуществлять в следующих направлениях:

- ликвидация дефицита генерирующих и сетевых мощностей, обеспечение доступности подключения к распределительным сетям;

- повышение управляемости, пропускной способности и протяженности электрических сетей, внедрение автоматизированных систем коммерческого учета и управления режимами и параметрами работы электрооборудования, достижение гибкости в формировании и перераспределении потоков электроэнергии, совершенствование отдельных элементов аварийной защиты и диспетчеризации в электроснабжающих организациях;

- обеспечение оперативного резерва мощности в размере 2 - 3 процентов при постоянном осуществлении мероприятий по обустройству и реконструкции существующих распределительных и питающей подстанций и снижению потерь электроэнергии;

- поддержание в рабочем состоянии действующего электрохозяйства.

Развитие сетей электроснабжения планируется с учетом реконструкции и увеличения мощности существующих трансформаторных подстанций, а так же установкой новых (проектируемых трансформаторных подстанций) 10/0.4 кВ.

Подсчет нагрузок производился в соответствии с РД 34.20.185-94 («Инструкция по проектированию электрических сетей»    с дополнениями и изменениями). Удельная расчетная мощность принята 0.5 кВт/чел. Расчётная коммунально-бытовая нагрузка по МО «Итанцинское» приведена в таблице 23.

Таблица 23

| № п.п. | Период | Совмещенный максимум нагрузок на стороне 10кВ МВт | Прирост нагрузок к существующему положению |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МВт |  | % |
| 1 | Существующее положение всего в том числе: с. Кома п. Итанца с. Острог с. Бурдуково с. Покровка с. Лиственичное | 1,219 0,429 0,493 0,046 0,029 0,125 0,096 |  |  |  |
| 2 | Первая очередь всего в том числе: с. Кома п. Итанца с. Острог с. Бурдуково с. Покровка с. Лиственичное | 1,295 0,44 0,52 0,055 0,035 0,135 0,11 | 0.076 0.011 0.027 0,009 0,006 0,01 0,014 | 6,2 2,6 5,5 19,5 20,6 8 14,5 |  |
| 3 | Расчетный срок всего в том числе: с. Кома п. Итанца с. Острог с. Бурдуково с. Покровка с. Лиственичное | 1,767 0,62 0,682 0,074 0,0496 0,186 0,155 | 0,548 0,191 0,189 0,028 0,021 0,061 0,059 | 44,9 44,5 38,3 60,8 71 48,8 61,4 |  |

Генеральным планом МО «Итанцинское», с учётом перспективного развития, предлагается модернизация  и реконструкция сетей электроснабжения в следующем объеме:

- строительство новых и реконструкция существующих трансформаторных подстанций 10/0.4кВ, замена столбовых и мачтовых КТП на закрытые трансформаторные подстанции;

- строительство ВЛ-10кВ к проектируемым КТП;

- существующие воздушные ЛЭП-10кВ, выполненные неизолированными проводами «А» и «АС», поэтапно переводить в  сети, выполненные самонесущим изолированным проводом СИП2А на железобетонных опорах. На ВЛ-10кВ, выполненных неизолированными проводами с сечениями, не удовлетворяющими требованиям ПУЭ по механической прочности, заменить провода с сечением согласно требованиям ПУЭ;

- для повышения надежности и безаварийности работы электрических сетей необходимо устройство дополнительных перемычек между существующими  фидерами 0.4 кВ с радиальными схемами для объединения их в петлевые схемы электроснабжения;

- для резервного электроснабжения потребителей второй (первой) категории необходимо предусматривать независимые резервные источники электроснабжения (локальные дизельные и газопоршневые электростанции),  располагаемых вблизи потребителей.

Учитывая все возрастающие требования к экологической чистоте энергетических объектов, назрел вопрос использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) для производства традиционных видов энергии. Сельские поселения являются идеальным местом для внедрения установок малой и нетрадиционной энергетики. В качестве малых источников энергии возможно применение энергоустановок мощностью от нескольких кВт до десятков МВт, используя энергию солнца, ветра, водных стоков, биоотходов, тепла земли, органического топлива.  В настоящее время в России и странах СНГ выпускаются энергоустановки мощностью от 0,1 до 100кВт. Они могут быть использованы в качестве одного из основных источников энергии  для отдельных потребителей в сельских поселениях, на отгонных пастбищах и т.п.

Солнечная энергетика – это энергетика будущего. Основным недостатком солнечной энергии является ее не стабильность и зависимость от времени суток, времени года и состояния атмосферы. Установки солнечной энергии (солнечные коллекторы и батареи) можно использовать для электроснабжения отдельных домов, светильников уличного освещения.

Ветроэнергетические установки (ВЭУ) используются для производства механической (электрической) энергии.

Малые ВЭУ (мощностью до 100 кВт) находят широкое применение для автономного питания потребителей, прежде всего в сельскохозяйственном секторе экономики – для подъема и перекачки воды, а также для автономного энергопитания различных потребителей.

    - Связь, радиофикация, телевидение

Радиофикация.

В настоящее время в МО СП «Итанцинское» системы централизованного и проводного радиовещания  отсутствуют, поэтому централизованное оповещение населения по гражданской обороне  и чрезвычайным ситуациям предусматривается по существующим каналам местного и центрального телевидения, а также подвижными средствами оповещения.

Проектные предложения. В соответствии с программой социально-экономического развития  МО СП «Итанцинское» основной целью развития инфраструктуры связи и информатизации  на расчётный период является удовлетворение потребности в услугах электрической и почтовой связи, услугах Интернет, а также телерадиовещания.

При этом для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- повышение эффективности работы операторов связи;

- расширение и модернизация существующих и строительство новых телекоммуникационных сетей, оказание современных видов услуг связи (Интернета, передачи данных, сотовой, пейджинговой связи и т.д.);

- внедрение новых информационных технологий для предоставления новых видов услуг почты в рамках федеральных целевых программ.

Телефонизация

Расчет номерной емкости телефонной сети произведен исходя из действующей на данный период нормы - один телефонный номер на семью. Коэффициент семейности для МО СП «Итанцинское» составляет 3.5 человека.

Количество семей: существующая застройка  2439:  3.5 = 697

I очередь строительства     2590 : 3.5 = 740

расчетный срок                   2850 : 3.5 = 814

Необходимое количество номеров при 10-процентном количестве телефонов на производственные нужды составит:  существующая застройка  767

I очередь строительства (2022 г.) – 814

расчетный срок (2032 г.) – 895

  - Транспортная инфраструктура

Основной целью развития транспорта является обеспечение единства экономического пространства, свободного перемещения товаров и услуг, конкуренции и свободы экономической деятельности, улучшения условий и уровня жизни людей.

Одной из основных задач развития транспорта является создание условий для функционирования и развитие транспортных маршрутов.

- Мероприятия по охране окружающей среды

Основной целью разработки градостроительной документации является устойчивое, безопасное развитие территории, создание условий, обеспечивающих комфортное проживание  населения. Одна из основных методических позиций при разработке генерального плана – использование природно-экологического подхода, приоритетное решение экологических проблем поселений.

Оценка существующего состояния окружающей среды. Источниками загрязнения окружающей среды являются котельные, автодороги. В целом санитарно-гигиеническое состояние территории поселения удовлетворительное.

На территории поселения расположены 1 скотомогильника, 2 кладбища. Водные источники – локальные скважины, буровые скважины и шахтные колодцы. Канализация большей части усадебной застройки – надворные уборные, очистных сооружений нет.

Охрана и рациональное использование земельных ресурсов. Земли поселения делятся на следующие функциональные зоны:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные;

- инженерных и транспортных инфраструктур;

- сельскохозяйственного использования;

- специального назначения.

Согласно генеральному плану новое жилищное строительство в с. Мостовка намечено осуществлять за счет освоения свободных территорий, расположенных в существующей застройке.

Охрана и рациональное использование почвенного слоя. Почвенный слой является ценным, медленно возобновляющимся природным ресурсом. При ведении строительных работ, прокладке линий коммуникаций, добыче полезных ископаемых и других видах работ, приводящих к нарушению или снижению свойств почвенного слоя, последний подлежит снятию, перемещению в резерв и использованию для рекультивации нарушенных земель или землевания малопродуктивных угодий.

Снятие и охрану природного почвенного слоя осуществляют в соответствии с требованиями ГОСТ 17.03.85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ».

При малой площади застройки и земельного отвода снятый почвенный слой используется после завершения строительства для благоустройства территории.

Контроль за снятием, хранением и рациональным использованием плодородного слоя почв возлагается на землеустроительную службу Россельхознадзора РФ.

Охрана атмосферного воздуха.  Основным видом воздействия промышленных объектов на состояние воздушного бассейна является загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ, тепла, водяного пара, аэрозолей, а так же влияние на микроклимат прилегающей территории при образовании открытых водных пространств и нарушении температурного баланса района их расположения.

Загрязнение воздушного бассейна происходит в результате поступления в него:

- продуктов сгорания топлива;

- выбросов газообразных и взвешенных веществ от различных производств промышленных объектов;

- выхлопных газов автомобильного транспорта;

- испарений из емкостей для хранения химических веществ и топлива;

- пыли и поверхности карьеров, отвалов, хвосто - и шломохранилищ, из узлов погрузки, разгрузки и сортировки сыпучих строительных материалов.

Стационарными источниками выбросов являются котлы котельных, а также печи дровяного отопления жилых домов индивидуальной застройки.

В соответствии с принятыми проектными решениями в целях снижения выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников предусмотрен ряд воздухоохранных мероприятий, позволяющих обеспечить минимальный уровень загрязнений воздуха в поселении.

Планировочные воздухоохранные мероприятия предусматривают:

- расположение предприятий и жилых массивов с учетом господствующих направлений ветра;

- размещение объектов и предприятий на площадке таким образом, чтобы исключалось попадание дымовых факелов на селитебную территорию;

- устройство санитарно-защитной зоны.

Технологические мероприятия:

- использование более прогрессивной технологии по сравнению с применяющейся;

- применение в производстве более «чистого» вида топлива.

В целях снижения выбросов пыли при движении автотранспорта дороги выполняются с усовершенствованным покрытием.

Проектом предлагается значительно увеличить площади зеленых насаждений общего пользования и организовать посадку насаждений в санитарно-защитных зонах.  Все существующие насаждения общего пользования сохраняются и благоустраиваются.

В поселении нет пунктов наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха. За фоновые концентрации загрязняющих веществ в населенных пунктах, согласно Временным рекомендациям «Фоновые концентрации для городов и поселков, где отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферы» на период с 2009 – 2013 гг., следует принимать следующие показатели:

Таблица 24

| Наименование вещества | код | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | Фоновые концентрации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Для поселений с количеством жителей менее 1000 чел. |
| Взвешенные вещества | 2902 | 3 | 0,500 | 0,150 | 0,1400 |
| Азота диоксид | 0301 | 2 | 0,085 | 0,040 | 0,0560 |
| Углерода оксид | 0337 | 4 | 5,000 | 3,000 | 0,0018 |
| Серы диоксид | 0330 | 3 | 0,500 | 0,050 | 0,0110 |

Несмотря на слабый потенциал самоочищения атмосферы, концентрации ЗВ в атмосферном воздухе на рассматриваемой территории не превышает предельно допустимые концентрации.

Перечень мероприятий по  охране атмосферного воздуха.

Санитарно-защитные зоны. В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее – санитарно-защитная зона (СЗЗ)), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими требованиями, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

Размер СЗЗ и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с главой IV и приложениями 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых настоящими санитарными правилами не установлены размеры СЗЗЗ и рекомендуемые разрывы, а также для объектов I – III классов опасности разрабатывается проект ориентировочного размера СЗЗ (в ред. Изменения №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 №61).

Действующие предприятия, расположенные на территории поселения, не имеют проектов организации СЗЗ. Перечень действующих и вновь проектируемых предприятий, для которых необходимо организовать, разработать и утвердить проект санитарно-защитной зоны:

В проекте СЗЗ на строительство новых, реконструкцию или техническое перевооружение действующих промышленных объектов, производств и сооружений должны быть предусмотрены мероприятия и средства на организацию санитарно-защитных зон, включая отселение жителей, обеспечивают должностные лица соответствующих промышленных объектов и производств.

На 1 очередь строительства в целом по территории поселения необходимо реализовать следующие мероприятия:

- оптимизация технологической структуры систем теплоснабжения;

- децентрализация систем теплоснабжения с низкой плотностью тепловой нагрузки и переход на локальные источники теплоснабжения; совершенствование топливоподготовки и топливоподачи; оснащение котельных приборами учета и автоматики; оптимизация режимов горения топлива; оснащение котельных ГПУ с КПД не менее 82%;

- для юридических лиц, имеющих стационарные источники выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, необходимо разработать проект предельно допустимых выбросов и проект организации СЗЗ.

На перспективу в целом по поселению – освоение новых технологий, новых типов энергоисточников. К таким технологиям можно отнести:

- применение гелиоустановок и тепловых насосов;

- прокладка труб в пенополиуретановой изоляции при ремонте и прокладке новых участков тепловых сетей с использованием технологии монтажа труб с внутренней изоляцией сварного шва стеклоэмалевым покрытием;

- в процессе развития района необходимо предусмотреть реконструкцию котельных и строительство новых, в основном газовых котельных с целью улучшения экологии и повышения экономических показателей.

Наиболее перспективным при высоких требованиях к охране окружающей среды является совместное использование тепловых насосов и солнечных коллекторов. Ввиду своей автономности тепловые насосы и солнечные коллектора могут устанавливаться индивидуально на каждое здание, при этом нет необходимости дополнительного устройства зданий, сооружений  и сетей, как для  традиционных теплоисточников с котлоагрегатами.

Таким  образом,  на перспективу можно добиться снижения удельного вклада теплоисточников от традиционных энергоносителей до 40%, тем самым снизить антропогенную нагрузку на ОПС.

В результате выполнения вышеизложенных природоохранных мероприятий концентрации ЗВ на территории МО СП «Итанцинское» на перспективу не будут превышать ПДК ЗВ в атмосферном воздухе населенных мест.

Защита от электрических магнитных полей.

В проекте установлены санитарно-защитные зоны от высоковольтных линий электропередач.

В пределах данных зон запрещается:

- размещать жилые и общественные здания и сооружения;

- устраивать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта;

- размещать предприятия по обслуживанию автомобилей и склады нефти и нефтепродуктов;

- производить операции с горючим, выполнять ремонт машин и механизмов.

Территории санитарно-защитных зон разрешается использовать как сельскохозяйственные угодья, однако рекомендуется выращивать на них культуры, не требующие ручного труда.

Защита от шума.

Один из основных источников шума – транспорт. Для защиты жилой застройки, расположенной вдоль автодороги, от транспортного шума, проектом предусмотрено создание санитарно-защитной зоны, ее озеленение и благоустройство.

Борьба с транспортным шумом должна вестись по следующим направлениям:

- снижение шумности источников шума путем конструктивного усовершенствования;

- применение усовершенствованных типов покрытия проезжей части;

- одно-двухрядное озеленение улиц и магистралей;

- расширение ширины проезжей части;

Организация мероприятий, предусматривающих ограничение движения шумных видов транспорта по времени в течение суток.

В целом радиационный фон территории поселения является нормальным, не превышает допустимого санитарными нормами уровня гамма-излучения. Источники вредного воздействия магнитных излучений, ионизирующего излучения на окружающую среду на рассматриваемой территории отсутствуют.

Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения.	Поверхностными и подземными водными объектами, на которые может оказываться воздействие хозяйственной или иной деятельности в поселении являются река Нижний Бургалтай, подземные воды.

Основными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод является хозяйственно-питьевое водоснабжение.

Охрана подземных вод

Охрана подземных вод подразумевает под собой проведение мероприятий по двум основным направлением – недопущению истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения.

На водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются или могут быть использованы для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, не допускается размещать места захоронений отходов производства и потребления, кладбища, скотомогильники и иные объекты, оказывающие негативное воздействие на состояние подземных вод.

Использование сточных вод для орошения и удобрения земель должно осуществляться в соответствии с санитарным законодательством.

В случае если при использовании недр вскрыты водоносные горизонты, необходимо принять меры по охране подземных водных объектов.

При проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных водных объектов, должны быть предусмотрены меры по предотвращению негативного воздействия таких сооружений на поверхностные водные объекты и другие объекты окружающей среды.

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод приняты:

- проведение гидрогеологических изысканий, переутверждение запасов подземных вод;

- на всех существующих водозаборах, работающих как на утвержденных, так и на неутвержденных запасах подземных вод необходима организация службы мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации);

- приведение водоотбора на существующих водозаборах в соответствие утвержденным запасам подземных вод;

- строительство, очистных сооружений системы водоотведения (подробнее смотри раздел «Водоотведение»);

- по эксплуатационным скважинам, рассредоточенных по территории района, в связи с отсутствием по ним достоверной информации, рекомендуется проведение обследования скважин, по результатам которого оценить возможный водоотбор из той или иной скважины;

- установка водоизмерительной аппаратуры на каждой скважине, для контроля над количеством отбираемой воды;

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей;

- выявление бездействующих скважин и проведение ликвидационного тампонажа на них;

- применение оборотного водоснабжения на основных промышленных предприятиях;

- организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса;

- обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин;

- вынос из зоны II пояса ЗСО (зоны санитарной охраны источника водоснабжения) всех потенциальных источников загрязнения;

- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю;

- в  населенных пунктах с неудовлетворительным качеством питьевой воды, необходимо внедрять установки по очистке воды;

На всех водозаборах необходима организация службы мониторинга по ведению гидрогеологического контроля над режимом эксплуатации скважин и качеством воды, подаваемой потребителю.

Все мероприятия, связанные с тем или иным видом использования подземных вод, а также размещения объектов, эксплуатация которых приводит к их загрязнению, должны быть согласованы с территориальными органами МПР РФ.

Охрана поверхностных вод

Планировочные решения, предлагаемые проектом (проведение противоэрозионных мероприятий, строительство очистных сооружений канализации, ограничения во внесении химикатов в сельскохозяйственном производстве и т.д.) направлены на значительное сокращение загрязнения водотоков, на улучшение экологического состояния природной среды.

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон (ВОЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП) вдоль рек и озер. Важнейшая роль водоохранных зон заключается в том, что они имеют существенное значение в борьбе с эрозией, природным фактором, оказывающим существенное влияние на формирование природного ландшафта.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ Российской Федерации.

Ширина водоохраной зоны рек, ручьев устанавливается от их истока в зависимости от протяженности:

Таблица 25

| До 10 километров | 50 м |
| --- | --- |
| От 10 километров до 50 километров | 100 м |
| От 50 километров и более | 200 м |

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

В пределах водоохранных зон запрещаются:

- проведение авиационно-химических работ;

- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

- использование навозных стоков для удобрения почв;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

- складирование навоза и мусора;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

- размещение дачных и садово-огородных участков при ширине водоохранных зон менее 100 метров и крутизне склонов прилегающих территорий более 3 градусов (5%);

- размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных и садово-огородных участков;

- проведение рубок главного пользования.

На расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участках должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов.

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к ограничениям, указанным выше, запрещаются:

- распашка земель;

- применение удобрений;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас и организация летних лагерей скота (кроме использования традиционных мест водопоя), устройство купочных ванн;

- установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков и выделение участков под индивидуальное строительство;

- движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального значения.

Для всех источников питьевого и хозяйственно-питьевого водоснабжения должны быть установлены зоны санитарной охраны. Границы поясов зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения учтены в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Размер зоны санитарной охраны I пояса составляет 50 м (при использовании недостаточно защищенных подземных вод).

Граница второго пояса устанавливается для подземных источников на основании гидродинамических расчетов, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора;

В границах первого пояса санитарной охраны запрещается:

- посадка высокоствольных деревьев,

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий,

- проживание людей,

- применение ядохимикатов и удобрений.

В границах второго пояса санитарной охраны запрещаются:

- закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шлакохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Проектные предложения

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом предусматривается:

- Благоустройство и расчистка русел рек и ручьев.

- Организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос, в первую очередь в границах населенных пунктов.

- Организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов.

- Стоки животноводческих комплексов должны очищаться на локальных очистных сооружениях (ЛОС) либо до степени, разрешенной к приему в систему канализации, либо полностью до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты.

- Внедрение технологии использования стоков от животноводческих ферм, после специальной обработки, для орошения.

Осуществить комплексное обследование водоемов района, для разработки мероприятий по предотвращению зарастания водоемов.

Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) отходов

Целью раздела является разработка предложений и организации обезвреживания образующихся твердых и жидких бытовых отходов, улучшения санитарной очистки населенных мест, использования ценных компонентов ТБО.

Современное состояние санитарной очистки населенных мест и обезвреживания твердых и жидких бытовых отходов в МО СП «Итанцинское»

Санитарная очистка и уборка населенных мест является одной из составных частей мероприятий по охране окружающей среды, в современных условиях представляет собой сложную в организационном и техническом отношениях отрасль народного хозяйства.

На сегодняшний день санитарное состояние населенных мест и прилегающих к ним территорий, зеленых зон, берегов водоемов остается неудовлетворительным, несмотря на проводимые ежегодные мероприятия по санитарной очистке.

Схема санитарной очистки в МО СП «Итанцинское»:

- население устанавливает в своих дворах приспособленные ящики для сбора и накопления бытового мусора и по мере накопления вывозят собственным или наемным транспортом на свалку;

- уборка мест общего пользования в селе производится вручную, так как средствами для механической уборки предприятия не располагают.

- действующие промпредприятия накапливают промотходы и бытовой мусор в приспособленных контейнерах – металлические ящики, кузова машин и тракторных тележках, которые установлены на территории предприятия; далее по мере необходимости вывозят собственным автотранспортом на свалку в МО СП «Турунтаевское».

Прогноз перспективного накопления ТБО

Ориентировочные нормы накопления ТБО определены согласно Справочнику, Москва, 2001 г.:

Таблица 26

| Населенный пункт | Численность населения тыс. |  |  | Количество ТБО т/год |  |  | Количество ЖБО м3/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. полож. (2012 г.) | На I оч. (2022 г.) | Расч. срок (2032 г.) | Сущ. полож. (2012 г.) | На I оч. (2022 г.) | Расч. срок (2032 г.) | Сущ. полож. (2012 г.) | На I оч. (2022 г.) | Расч. срок (2032 г.) |
| Кома | 858 | 880 | 1000 | 600,6 | 616 | 700 | 300,3 | 313 | 350 |
| Итанца | 987 | 1040 | 1100 | 690,9 | 728 | 770 | 345,45 | 364 | 385 |
| Острог | 93 | 110 | 120 | 65,1 | 77 | 84 | 32,55 | 38,5 | 42 |
| Бурдуково | 59 | 70 | 80 | 41,3 | 49 | 56 | 20,65 | 24,5 | 28 |
| Покровка | 250 | 270 | 300 | 175 | 189 | 210 | 87,5 | 94,5 | 105 |
| Лиственничное | 192 | 220 | 250 | 134,4 | 154 | 175 | 67,2 | 77 | 87,5 |
| Всего | 2439 | 2590 | 2850 | 1707,3 | 1813 | 1995 | 853,65 | 906,5 | 997,5 |

Организация сбора, удаления захоронения и обезвреживания ТБО

Муниципальное образование сельское поселение «Итанцинское» расположено на  территории Прибайкальского района. Сельское поселение состоит из населенных пунктов Кома, Итанца, Острог, Бурдуково, Покровка, Лиственничное.

Общая структура санитарной очистки и уборки  следующая: бытовой мусор от жилого фонда накапливается в дворовых мусоросборниках, состояние их удовлетворительное; мусоровозы регулярно, ежедневно летом и 1 раз в три дня – зимой, вывозят накопленный мусор на свалку в МО СП «Турунтаевское». Раздельный сбор твердых бытовых отходов на территории не организован.

Существующие экологические проблемы санитарной очистки

МО СП «Итанцинское»

Основные проблемы санитарной очистки села:

- недостаточная развитость системы первичного сбора отходов приводит к рассеиванию отходов по территории;

- неполный охват системой сбора и вывоза отходов населения, отсутствие достаточного количества контейнеров для населения;

- отсутствует система сбора и вывоза строительных и крупногабаритных отходов.

Пути решения основных проблем санитарной очистки территории:

- установка достаточного количества контейнеров для сбора отходов для населения;

- планомерное увеличение охвата населения вывозом отходов;

- утверждение новых норм накопления ТБО для жилого фонда и организации;

- ведение широкой общеобразовательной и рекламной компании по сбору отходов;

- установка дополнительных бункеров для вывоза крупногабаритных отходов;

- совершенствование системы обращения с ТБО и КГО посредством внедрения новой системы учета и контроля;

- упорядочение деятельности вывозящих организаций.

Выбор и обоснование предлагаемых способов обезвреживания отходов

Выбор метода и переработки ТБО для Республики Бурятия определяется необходимостью решения проблем связанных с охраной окружающей среды и здоровья населения. При этом учитывается экономическая эффективность и рациональное использование природных ресурсов.

На территории поселения отсутствует свалка ТБО. Мусор вывозится на свалку ТБО в МО СП «Турунтаевское». Строительство полигона ТБО не требуется.

Рекомендуемые принципы организации сбора и вывоза ТБО

Сбор и удаление бытовых отходов должно осуществляться по планово-регулярной системе в сроки, предусмотренные санитарными правилами по утвержденным графикам. Удаление бытовых отходов по планово-регулярной системе осуществляется коммунальными предприятиями по уборке на договорных условиях.

Планово-регулярная система включает в себя:

- Организация сбора и временного хранения бытовых отходов в местах их образовании;

- Удаление бытовых отходов с территории домовладений и организаций;

- Осуществление обезвреживания и утилизации бытовых отходов.

- Периодичность вывоза бытовых отходов

Периодичность вывоза бытовых отходов должна устанавливаться по согласованию с местными органами Роспотребнадзора и утверждаться органами местной администрации.

В жилой застройке, а так же у стационарных магазинов, на территориях школ, рынков и т.п., должны быть размещены специальные площадки по мусоросборники – контейнерные площадки.

В домах с мусоропроводом ТБО собирают в контейнеры, установленные в бункерах мусороприемных камер с последующей перегрузкой их в мусоровоз.

Для сбора отходов организаций, и в домах, не оборудованных мусоропроводами, используется контейнерная система.

Согласно правилам обустройства дворовых территорий, контейнерные площадки располагаются на расстоянии не ближе 20 м от окон жилых и общественных зданий, детских и спортивных площадок, мест отдыха.

Размещение, размеры и конструкция площадок подлежат согласованию с жилищно-эксплуатационными организациями, органами санитарного надзора и организацией, осуществляющей вывоз ТБО.

Площадки для установки мусоросборников должны иметь твердое непроницаемое покрытие, быть удобны в отношениях уборки и мойки. Территория площадки должна соответствовать размерам и числу сборников, причем со всех сторон необходимо оставлять свободное место во избежание загрязнения почвы. Для создания живой изгороди вокруг площадок рекомендуется использовать следующие виды зеленых насаждений: смородину золотистую, боярышник и др.

Учет требований охраны окружающей среды

СанПиН 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов.

Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.7.1322-03.

СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Предельное количество токсичных промышленных отходов, допускаемое для складирования в накопителях (на полигонах) твердых бытовых отходов. Утвержден Минжилкомхозом РСФСР 30.05.1985 г. №85-191-1.

Санитарные правила содержания территории населенных мест. М., Минздрав СССР, 1988г., СанПиН 42-128-4690-88.

Правила разработки схем санитарной очистки городов РСФСР, 1986, АК ЖКХ.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № пп | ###### Показатели | Ед. изм. |  | Исх. Год (2012 г.) | Расч. Срок (2032 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| ###### ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |
| 1. | Всего, | га |  | 98051 | 98051 |
| 1.1. | В том числе Сельскохозяйственного назначения | га |  | 33217,7 | 33203,5 |
| 1.2. | Населенных пунктов | га |  |  | 453,1 |
| 1.3. | Промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения за пределами поселений | га |  | 217,5 | 217,5 |
| 1.4. | Земли лесного фонда | га |  | 63502,5 | 63502,5 |
| 1.5. | Земли водного фонда | га |  | 488,1 | 488,1 |
| ###### НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения – всего, | тыс. чел. |  | 2439 | 2850 |
| 2.2. | Плотность населения | чел/га |  |  |  |
| ###### ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд | тыс. м2 общ.площ. квартир |  | 44,15 | 82,65 |
| 3.3. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел |  | 18,1 | 29 |
| ###### ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Протяженность автомобильных дорог, В том числе: - регионального значения - регионального значения | км км |  |  | 4 26,668 |
| ###### ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Водопотребление, всего в том числе: | тыс. м3/сут | н/с |  | 0,219 |
|  | -на хоз-питьевые нужды | - // - | н/с |  | 0,212 |
|  | из них в городских поселениях | - // - | - |  | - |
| 5.1.2. | Производительность водозаборных сооружений | - // - | н/с |  | 0,25 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | - // - | н/с |  | 0,25 |
| 5.1.3. | Среднесуточное водопот-ребление на 1 человека | л/сут. на чел | н/с |  | 77 |
|  | в т.ч. на хоз-питьевые нужды | - // - | н/с |  | 56 |
|  | Из них: в городских поселениях | - // - | - |  | - |
|  | в сельских поселениях | - // - | н/с |  | 56 |
| 5.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы, в том числе | тыс. м3/сут | - |  | - |
|  | -хоз-бытовых сточных вод | - // - | - |  | - |
|  | из них городских поселений | - // - | - |  | - |
| 5.2.2. | Из общего количества – сброс сточных вод после биологической очистки | - // - | - |  | - |
|  | в том числе городских поселений | - // - | - |  | - |
| 5.2.3. | Производительность очистных сооружений канализации | - // - | - |  | 0,08 |
|  | в том числе в городских поселениях | - // - | - |  | - |
| 5.3. | Энергоснабжение |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Производительность централизованных источников: |  |  |  |  |
|  | -теплоснабжения | Гкал/час | 3 |  | 2,4 |
| 5.3.2. | Потребность в тепле | Гкал/час | 9,4 |  | 13,83 |
|  | из них на коммунально-бытовые нужды | - // - | 9,4 |  | 13,83 |
|  | в том числе в городских поселениях | - // - | - |  | - |
| 5.4. 5.4.1. | Санитарная очистка территории: Количество твердых бытовых отходов | т/год | 1707,3 |  | 1995 |
| 5.4.2. | Усовершенствованные свалки (полигоны) | Единиц | - |  | - |
| - РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Общее количество кладбищ | Единиц | 2 |  | 2 |